Министерство образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПРОФЕССИОЛНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений

для специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Троицкое 2017

РАССМОТРЕНО

на заседании ЦМК Общетехнических и специальных дисциплин

«__»_________20___г., протокол №__

Председатель ЦМК Общетехнических и специальных дисциплин

_____________________Е.А.Иванова

СРГЛАСОВАНО

Председатель МС

«__»________20___г. протокол №___

__________________А.В.Семёнова

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР _______Г.И. Кошкарова

«___»___________20__г.

Разработал  преподаватель спец. дисциплин КГБПОУ «ТАТТ» ___________  В.И.Высоцкий

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие "Методические указания" разработаны отделением  градостроительных дисциплин Новороссийского колледжа строительства и экономики, для специальности 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Цель "Методических указаний" - изложить в сжатой форме основные требования и задачи, решение которых составляет содержание комплексного курсового проекта.

В "Методических указаниях" изложены в зависимости от специализации последовательные этапы проектирования, основное их содержание и требования к результатам каждого этапа. В них также определены состав проекта, масштабы и объемы основных разделов и частей проекта.

Комплексный курсовой проект ставит своей целью, углубить и закрепить теоретические знания, полученные студентами при изучении строительных дисциплин.

Основными задачами проектирования являются:

- способность студента к самостоятельному профессиональному мышлению в работе;

-   способность к решению технических, социальных и художественных проблем;

- освоение методики и приобретение навыков проектирования зданий и сооружений;

- правильный выбор конструктивных элементов зданий и сооружений.

Курсовое проектирование способствует развитию у студентов творческого инженерного мышления, способности анализировать и оценивать возможные производственные ситуации.

Основными задачами курсового проекта является проектирование жилых, общественных, административных и промышленных зданий, по заданию.

График выполнения курсового проекта разрабатывается учебным заведением в соответствии с рабочим учебным планом и порядком разработки разделов проекта.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя и также предусматривается дополнительная, самостоятельная работа.

Каждый раздел курсового проекта должен быть представлен пояснительной запиской и графической частью.

Пояснительная записка выполняется на одной стороне писчей бумаги формата А-4. Объем пояснительной записки 30-40 страниц. Графическая часть  выполняется на листах ватмата формата А1-А3 . Все чертежи выполняются с соблюдением требований ГОСТов, ЕСКД и СПДС.

Для выполнения курсового проекта студент получает задание, которое включает в себя следующие исходные данные:

- задание с описанием состава проекта

- технический паспорт здания или сооружения;

В задании должны быть указаны дата выдачи задания и защиты проекта.

НАИМЕНОВАНИЕ И ШИФРЫ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

При выполнении и оформлении строительных чертежей следует руководствоваться системы ГОСТами “Системы проектной документации для строительства” (СПДС) и ГОСТами “Единой конструкторской документации” (ЕСКД).

3.1. Форматы

Размеры форматов листов чертежей и других документов устанавливает ГОСТ 2.301-68*.

Рис.1

3.2. Масштабы

Изображения на чертежах планов, фасадов, разрезов, конструкций деталей и других элементов зданий выполняют в масштабах, установленных ГОСТ 2.303-68*. Масштаб изображения следует принимать минимальным, но учитывающим сложность изображения. Масштабы строительных чертежей гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий принимаются с учётом требований ГОСТ 21.501–93.

Рекомендуемые масштабы для различных изображений на чертежах приведены в табл. 1

| Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- |
| Генеральные планы | 1:5000; 1:2000 1:1000;1:500 |
| Планы этажей, разрезы, фасады, планы кровли, полов, технических этажей, монтажные планы каркасов, перекрытий | 1:100; 1:200; 1:400 |
| Планы фундаментов, перекрытий, планы расположения перегородок, проемов, кладочные планы, фрагменты планов, разрезов, фасадов | 1:50; 1:100 |
| Изделия, узлы | 1:5; 1:10; 1:20; 1:25 |

Таблица 1 - Рекомендуемые масштабы для различных изображений на чертежах

3.3. Последовательность выполнения проекта

Изначально необходимо выполнить эскиз плана здания. План здания является основой для последующей разработки разрезов фасада, планов фундаментов, перекрытия и кровли.

Последовательность выполнения планов здания. Вычерчивание планов начинают с разметки координатных осей основных несущих конструкций здания (стен).  В соответствии с конструктивной схемой здания выбирается привязка конструктивных элементов к разбивочным осям.

В зданиях со стенами из кирпича и мелких блоков привязка внутренней плоскости наружных стен к модульным осям составляет 200 мм. Внутренние несущие стены привязывают к разбивочным осям центрально.

Толщина наружных стен определяется теплотехническим расчетом.

Необходимо также четко представить себе, какие конструктивные элементы и их сочетания обеспечивают пространственную жесткость здания.

Назначаются размеры оконных и дверных проемов.

Кухни, ванные комнаты, душевые, санузлы должны иметь естественную вытяжную вентиляцию, для чего необходимо предусмотреть вентканалы в стенах или отдельными блоками в зависимости от этажности и конструктивной схемы здания.

Конструкцию и количество лестниц необходимо принимать с учетом требований соответствующих норм проектирования.

Размеры помещений (жилых и подсобных), коридоров, тамбуров должны соответствовать нормах проектирования.

Последовательность вычерчивания плана здания смотри рис.2

ПЛАН ЭТАЖА изображают в виде горизонтального разреза на уровне, находящемся в пределах оконных и дверных проемов.

- Наносят и маркируют координационные оси здания, которые изображают тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами и обозначают: поперечные оси - арабскими цифрами, продольные оси – заглавными буквами русского алфавита, в кружках диаметром:

8 мм – для масштаба 1;200 и 1:100;

10 мм – для масштаба 1:50;

12 мм – 1:25 и крупнее.

2. Все несущие и ненесущие стены и перегородки, санузлы с оборудованием, лестницы с точной разбивкой ступеней и стрелкой, указывающей направление движения вверх, окна и двери, вентблоки, открывание дверных полотен в стенах и перегородках.

3.  Вычерчивают контуры стен и перегородок, обращая внимание на различие в присоединении наружных и капитальных внутренних стен.

4. Линии разрезов с соответствующей нумерацией и показом направления проектируемой плоскости;

5.  Отметки пола при наличии перепада высот в пределах одного этажа;

6.  Проставляют необходимые размеры, марки осей и других элементов рис. 5

7.  Выполняют необходимые надписи и оформляют чертеж.

8. Обозначают секущие плоскости разрезов. В наименовании плана указывают отметку, например:

9.  План на отм. 0.000 первого этажа.

10. Размерные линии, которые на планах должны давать представление о размерах всех    помещений и конструктивных элементов зданий.

С внешней стороны проставляются три размерные линии: на первой размерной линии указываются размеры оконных проемом, простенков, высот утопающих элементов стен (пилястр, ниш и др.). Она располагается на расстоянии 15-20 мм от внешнего контура стен, причем не должна пересекать, выступающих частей здания. На второй размерной линии указываются размеры между координатными осями. Третья размерная линия определяет общий (габаритный) размер  здания. Расстояние между размерными линиями принимается 7-8 мм. Наружные размеры, как правило, указываются слева и снизу от чертежа плана. Если план несимметричен, то наружные цепочки размеров проставляются с четырех сторон плана здания.

Внутренние размерные линии проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии не менее 10 мм от стены или перегородки. На них линиях прославляют толщины стен, перегородок, вентблоков, размеры помещений, привязку несущих конструкций к координатным осям. Как правило, на чертежах планов указывают две пары внутренних размерных линий: одна пара по лестничной клетке, вторая - по жилой части.

Чертежи проекта должны быть разработаны с нанесением нужных размеров. Поясняющих надписей и условных обозначений материалов конструкций.

Все размеры на чертежах проставляют в мм, кроме чертежа генплана, где размеры проставляют в м. с двумя десятичными знаками. Высотные отметки проставляют в м. с тремя десятичными знаками.

Надписи изображений выполняют одним из стандартных шрифтов по требованию                   ГОСТ 21.101-97. (высотой не менее 3,5 мм) и не подчеркивают.

Минимальная ширина передней принимается 1.2м., в целях условия удобного размещения бытовых предметов. Переходы, ведущие в кухню и санузлы, принимаются не менее 0.9м., ведущие в жилые комнаты не менее 1.1м.

ОБРАЗЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА.

Рис. 2

Рис. 3

ОБРАЗЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА.

Рис. 4

Рис. 5

Привязкой называют распределение толщины капитальной стены или другого конструктивного элемента к координационной оси, то есть определение расстояний от этой оси до внутренней или наружной плоскости стены, или до оси элемента. Существуют следующие привязки капитальных стен:

- двухсторонняя (рис. 6а), когда координационная ось проходит через стену на расстоянии, кратном модулю М, от внутренней плоскости наружной стены (в кирпичных стенах это расстояние обычно принимают равным 200 мм, а в тонких стенах 100 мм);

-  центральная (рис. 6б), когда координационная ось проходит посередине стены (используется для внутренних стен);

- односторонняя (рис. 6в), применяемая для наружных стен, когда координационная ось совмещается с внутренней или наружной плоскостью стены (в последнем случае с опиранием элементов перекрытия осуществляется по всей толщине наружной стены);-

-односторонняя с зазором (рис. 6г), когда координационная ось проходит вне капитальной стены на расстоянии.

Рис. 6

В кирпичных стенах допускается величину привязки координировать с учетом размеров кирпича.

В каркасных зданиях геометрический центр сечения колонны внутреннего ряда совпадает с пересечением модульных координационных осей.

В крайних рядах колонн каркасных зданий координационная ось может проходить:

-  по наружной грани колонны, если ригель, балка или ферма перекрывают колонну;

- на расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны, если ригели опираются на консоли колонн или панели перекрытия опираются на консоли ригелей;

- на расстоянии, кратном модулю или его половине, от наружной грани колонн в одноэтажном здании с тяжелыми крановыми нагрузками.

Выносные линии, как правило, должны выступать за размерные на1-5 мм, но и размерные линии должны выступать за крайние выносные на 1-3 мм (рис. 7).

Рис. 7

На строительных чертежах допускается повторять размеры одного и того же элемента, а также наносить размеры в виде замкнутой цепи (рис. 8). Напомним здесь, что расстояние от наружного контура изображения до первой размерной линии должно быть не менее 10 мм, а между параллельными размерными линиями не менее 7 мм.

Рис. 8

На фасадах, разрезах и сечениях, наносятся высотные отметки уровней (высоты, глубины) элемента здания или конструкции. Отметки помещают на выносных линиях или линиях контура и обозначают знаком, который представляет собой стрелку с полочкой. Стрелка изображается в виде прямого угла, опирающегося своей вершиной на выносную линию и имеющего стороны, проведенные основными линиями (0,7-0,8 мм) под углом 45о к выносной линии или линии контура (рис. 9). Вертикальный отрезок, полочка и выносная линия выполняются тонкой сплошной линией (0,2-0,3 мм).

Рис. 9

На планах указывают наименование помещений и их площади, которые допускается также приводить в экспликации (таблице) с указанием нумерации помещений и категории производств.

На чертеже плана в этом случае в кружках диаметром 6-8 мм проставляют номера помещений (рис 11). Форма и размеры таблицы даны на (рис. 10).

Площади проставляют в нижнем правом углу помещения (технологического участка) и подчеркивают сплошной линией (размер проставляется с точностью до сотых долей).

Рис. 10

Таблица 2   –– ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

Рис. 11  Пример оформления плана 1-го этажа жилого дома, со стенами из мелкоштучных материалов.

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

Рис. 12  Пример оформления плана 2-го этажа жилого дома, со стенами из мелкоштучных материалов.

УСЛОВНОЕ  ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАНАХ, ФАСАДАХ, РАЗРЕЗАХ.

Рис. 13

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.

Рис.14
ОКНА И ДВЕРИ. Для удобства установки и уменьшения инфильтрации холодного воздуха кладку простенков между проемами выполняют с четвертями - выступами наружного ряда кладки в сторону проема на четверть длины кирпича. Обязательно должна быть осуществлена привязка оконных и дверных проемов в соответствии с размерами простенков из кирпича.

Оконные   проемы   могут   быть   выбраны    следующие:

Высота  окон - 600, 900, 1200,  1500, 1800 мм.

Ширина  окон - 610, 760, 910, 1210,   1360,   1 510,   18 10, 2110, 2410, 2710 мм

Двери балконные могут   быть:

Высота дверей -2200, 2400 мм.

Ширина дверей -760, 910 мм.

Окна по ГОСТ 23166-99 «Окна металлопластиковые гражданских зданий».

Двери наружные по ГОСТ 24698-81* «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий».

Двери внутренние по ГОСТ 6629-88* «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий».

Двери наружные, их проемы:

Высота ворот - 2100, 2400  мм.

Ширина ворот – 900, 1000,1300,1500,1900мм.

Внутренние   дверей, их проемы:

Высота внутренних дверей - 2100мм.

Ширина внутренних дверей  – 700, 800, 900, 1000,1300,1500 мм.

Для помещений гостиной и кухни двери устанавливаются обязательно остекленные, для  спален,  санузлов и   кладовых -  глухие.

ДН- дверь наружная;    ДО – дверь остекленная;    ДГ- дверь глухая;

ДБ – дверь балконная;    ОС – оконный блок.

Все подобранные элементы заносят в спецификацию проемов.

Таблица 3   – Спецификация заполнения оконных и дверных блоков – Пример

Двери внутренние деревянные	                                                        Балконные двери

Двери наружные деревянные	            Ворота

Окна в жилых зданиях

Окна в общественных и производственных зданиях

Рис. 15

Условное изображение каналов дымовых и вентиляционных

Вентиляционные каналы должны быть выполнены от следующих помещений: кухня, санузлы, ванные комнаты, топочная и т.п.

Дымовые и вентиляционные каналы устраиваются во внутренней кирпичной стене толщиной 380 мм. При невозможности их устройства во внутренней стене допустима «пристройка» каналов к наружной стене (с учетом пожарной безопасности) или устройство каналов непосредственно в наружной кирпичной стене при условии ее утолщения.

Размеры вентиляционных каналов - 140 х 140 мм и 140 х 270 мм, расстояния между ними и углами стен должны быть кратны размерам кирпича.

Рис. 16  Пример условного изображения каналов дымовых и вентиляционных

РАЗРЕЗЫ бывают архитектурные и конструктивные.

В данном курсовом проекте выполняется архитектурный разрез без показа конструктивных решений элементов здания в целом.

В названии разрезов указывают обозначение соответствующей секущей плоскости (например, Разрез 1-1).

При помощи размерных линий с засечками проставляют вертикальные и горизонтальные размеры в мм;

На разрезе необходимо:

- указать основные вертикальные размеры (высоты этажей, отметки полов, расстояние от пола до подоконника, высоту чердака, подвала и т.д.);

-  уровень чистого пола первого этажа, принимается за отметку (0.000).

-  выполнить конструкцию крыши, уклон, отвод воды с крыши и покрытие;

-  указать толщину цокольного, междуэтажного и чердачного перекрытий;

-  указать конструкцию фундаментов под наружные и внутренние стены;

На разрезах выносят и показывают:

- координационные оси здания (сооружения) и расстояния между соседними и крайними осями;

- элементы конструкции здания (сооружения), попавшие в секущую плоскость и выполняемые основными линиями;

- отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок;

- отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций;

- размеры и привязку (по высоте) проемов, отверстий, ниш, гнезд в стенах и перегородках, изображаемых в сечении;

-  толщину стен и их привязку к координационным осям здания или сооружения;

- по периметру показывают отмостку здания, которая служит для защиты фундамента и цокольной стены от отвода поверхностных вод. Ее ширина 700-1000 мм,  уклон oт здания - 1:5.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕЗА ЖИЛОГО ДОМА.

Рис. 17

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ

Рис. 18

Рис.19
ФАСАД  здания (сооружения) дает представление о внешнем виде здания, его архитектуре и соотношении его отдельных элементов. Различают следующие виды фасадов: главный фасад, дворцовый фасад и боковые или торцевые фасады.

При оформлении чертежей фасадов руководствуются требованиями ГОСТ 21.501-93.

Наименование фасада определяется крайними координационными осями, например

(Фасад 1-7).

На фасаде необходимо:

- указывать внешний вид здания, включая: пожарные лестницы, трубы наружного водостока, пандусы, оконные и дверные переплеты, балконы, карнизы и козырьки и т.п.

На фасадах выносят и показывают:

- координационные оси здания (сооружения), проходящие в определенных местах фасада (например - крайние, у деформационных швов, в местах уступов на плане и перепаде высот);

-  отметки, размеры и привязки проемов и отверстий, не указанные на планах и разрезах;

-  вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от остальных (преобладающих);

ОБРАЗЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАСАДА.

Рис. 20 - Пример выполнения фасада здания

Рис. -21  Пример выполнения фасада здания