Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Троицкий агротехнический техникум»

КГБПОУ «ТАТТ»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

      - по учебной дисциплине

ОП.02Техническая механика

специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"

Троицкое

2016

| Рассмотрено на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол №___ «___»__________20__ г. Председатель ЦМК ______________________А.Н. Калашников (подпись) |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Методическим советом Протокол № __ «__»__________20__г. Председатель МС_________О.В.Семенова |  |

      - УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по УР________ С.П. Петраш

«____»_________________20____г.

Разработчик:

А.Н.Калашников,  преподаватель КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум»

Паспорт фонда оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.02 Техническая механика

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Код контролируемых компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения (наименование оценочного средства) |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| У 1. Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; | ОК 1- ОК 9 ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 4.4. | Экзаменационные вопросы, |
| У 2. Проводить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; |  |  |
| Знания: |  |  |
| З 1. Знать типы кинематических пар; | ОК 1- ОК 9 ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 4.4. | Экзаменационные вопросы, Контрольная работа |
| З 2. Знать виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; |  |  |
| З 3. Типы соединений деталей машин; |  |  |
| З 4. Характер соединений деталей и сборочных единиц; |  |  |
| З 5. Принцип взаимозаменяемости; |  |  |
| З 6. Виды движений, преобразующие движения механизмы; |  |  |
| З 7. Виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; |  |  |
| З 8. Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации.деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты. |  |  |

Критерии оценивания письменных контрольных работ

Оценка «отлично»  ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка «хорошо»  ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка «удовлетворительно»  ставится, если обучающийся  правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка «неудовлетворительно»  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии оценки экзамена.

Оценка «отлично» соответствует следующей качественной характеристике: «изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий ответ на него, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту:

-усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

-обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, чётко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.

Оценка «хорошо» соответствует следующей качественной характеристике: « изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту:

- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей;

-показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту:

-обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;

-допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством  преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту:

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; - давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета.

Экзаменационные вопросы

по дисциплине  ОП.02 Техническая механика

для специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"

Теоретическая часть

- Понятие о силе и системе сил.

- Сопротивление материалов, основные положения.

- Третья и четвертая аксиомы динамики.

- Механические свойства материалов.

- Что называется активным и пассивным давлением. Как они определяются.

- Виды расчетов в сопротивлении материалов.

- Связи и реакции связей.

- Классификация нагрузок в сопротивлении материалов.

- Формы элементов конструкций рассматриваемые в сопротивлении материалов.

- Плоская система сходящихся сил.

- Классификация сооружений.

- Равнодействующая сходящихся сил.

- Порядок построения многоугольника сил. Условия равновесия плоской системы сходящихся сил.

- Метод сечений.

- Разновидность опор балочных систем.

- Свойства пары сил.

- Принятые в машиностроении знаки поперечных сил и изгибающих моментов.

- Понятие о ферме. Классификация ферм.

- Растяжение и сжатие, правило знаков.

- Проекция силы на ось.

- Подпорные стены.

- Деформации при растяжении и сжатии.

- Пара сил, момент пары сил.

- Момент силы относительно точки.

- Теорема Пуансо о параллельном переносе сил.

- Что такое ферма? Чем отличается расчетная схема от реальной конструкции?

- Виды нагрузок в теоретической механике.

- Закон Гука при растяжении и сжатии.

- Разновидность опор балочных систем.

- Механические испытания. Статические испытания на растяжение и сжатие.

- Аксиомы статики.

- Момент силы относительно точки.

- Дать определение пространственной системе сил. Момент силы относительно оси.

- Основные понятия кинематики.

- Виды диаграмм растяжения.

- Понятие об арке.

- Равномерное движение точки.

- Равнопеременное движение точки.

- Сдвиг (срез).

- Деформации при кручении.

- Сформулируйте закон количества движения.

- Первая и вторая аксиомы динамики.

- Каковы основные задачи раздела «Сопротивление материалов».

Практическая часть

- Рассчитайте величину суммарного момента сил системы относительно точки А.

- Определить реакции опор двухопорной балки.  Дано: F=40 H; M=10 Нм, g=5 Н/м

- Точка  начала  равноускоренное  движение  из  состояния  покоя  по  прямой  и через 5 с приобрела скорость v=10 м/с. С этого момента точка начала двигаться по окружности радиуса r =50 м.  Двигаясь по окружности, точка первые 15 с совершала равномерное движение, затем в течение 10 с. двигалась равнозамедленно до остановки. Определить: 1) среднюю скорость движения точки  на  всём  пути;

- Определить  опорные реакции балки.

- Определить реакции опор двухопорной балки. Дано: F=40 H; M=40 Нм, g=10 Н/м

- Определить положение центра тяжести сечения

- Маховое колесо вращается равномерно с угловой скоростью 16 рад/сек. Определить, сколько оборотов сделает колесо за 5 мин вращения.

- Определить координаты центра тяжести однородной плоской фигуры состоящей из равнобедренного треугольника  и  четверти круга радиуса  R .

- Определить координаты центра тяжести однородной плоской фигуры.

- Между двумя стенами висит на веревке фонарь массой m .Левая веревка образует со стеной угол α, а правая – угол β. Найти величины сил натяжения Т1 и Т2 левой и правой веревок соответственно.

- Вычислить моменты инерции однородной прямоугольной пластины массой m, длиной а и шириной b относительно осей, проходящих вдоль краев пластины. Толщиной пластины пренебречь.

- Один конец однородного стержня массы m соединен с вертикальной стеной при помощи неподвижного шарнира. Стержень удерживается в равновесии при помощи нити, соединяющей его другой конец с этой же стеной. Угол α между стеной и нитью равен 30. Угол β между стержнем и нитью равен 90. Найти силу натяжения Т нити и силу реакции R шарнира.

- Найти координаты xC и yC центра тяжести С плоской фигуры.

- Определить величину и направление реакций связей для схемы, под действием груза G=30кН.

- Вычислить моменты инерции однородной прямоугольной пластины массой m, длиной а и шириной b относительно осей, проходящих вдоль краев пластины. Толщиной пластины пренебречь.

- Определить величину и направление реакций связей для схемы, под действием груза G=5кН.

- Постройте эпюры М и Q для балки, приведенной на рисунке.

- Определите усилия в стержнях статически определимой фермы.

- Определить реакции опор двухопорной балки.  Дано: F=25 H; M=20 Нм, g=2 Н/м

- Определить усилия в стержнях 1, 2, вызванные действием груза. Решить задачу графически.

- Определить реакции опор двухопорной балки.  Дано: F=20 H; M=20 Нм, g=4 Н/м

- Определить усилия в стержнях 1, 2, вызванные действием груза. Решить задачу аналитически.

Преподаватель ___________Калашников А.Н.

Вопросы контрольной работы по дисциплине:

ОП.02Техническая механика

для студентов  заочного отделения

специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"

1.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=40 H; M=10 Нм, g=5 Н/м

2.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=25 H; M=20 Нм, g=2 Н/м

3.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=16 H; M=14 Нм, g=10 Н/м

4.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=50 H; M=30 Нм, g=1,5 Н/м

5.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=82 H; M=60 Нм, g=6 Н/м

6.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=15 H; M=25 Нм, g=3 Н/м

7.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=45 H; M=40 Нм, g=8 Н/м

8.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=18 H; M=10 Нм, g=4,5 Н/м

9.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=54 H; M=35 Нм, g=12 Н/м

10. Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=60 H; M=54 Нм, g=1 Н/м

11. Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=20 H; M=85 Нм, g=4,5 Н/м

12.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=15 H; M=40 Нм, g=2 Н/м

13.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=2,5 H; M=100 Нм, g=5 Н/м

14.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=40 H; M=55 Нм, g=3,5 Н/м

15.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=50 H; M=30 Нм, g=10 Н/м

16.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=100 H; M=90 Нм, g=3 Н/м

17.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=80 H; M=20 Нм, g=1,5 Н/м

18.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=30 H; M=75 Нм, g=8 Н/м

19.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=50 H; M=30 Нм, g=10 Н/м

20.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=50 H; M=30 Нм, g=10 Н/м

21.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=25 H; M=25 Нм, g=5 Н/м

22.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=10 H; M=10 Нм, g=2,5 Н/м

23.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=20 H; M=20 Нм, g=4 Н/м

24.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=20 H; M=20 Нм, g=4 Н/м

25.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=40 H; M=40 Нм, g=10 Н/м

26.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=10 H; M=15 Нм, g=12 Н/м

27.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=100 H; M=30 Нм, g=8 Н/м

28.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=65 H; M=45 Нм, g=4,5 Н/м

29.  Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=85 H; M=60 Нм, g=2 Н/м

30. Определить реакции опор двухопорной балки.

Дано: F=90 H; M=18 Нм, g=6 Н/м

Примечание: длина пролётов указана в метрах

Задачи № 31 – 60. Определить усилия в стержнях 1, 2, вызванные действием груза. Решить задачу аналитически и графически.

| Задача № | Значение углов |  | Нагрузка G,H | Схема № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α0 | β0 |  |  |
| 31 | 45 | 30 | 2500 | 1 |
| 32 | 60 | 45 | 3600 | 2 |
| 33 | 30 | 60 | 1500 | 3 |
| 34 | 30 | 45 | 2000 | 4 |
| 35 | 45 | 30 | 3000 | 5 |
| 36 | 45 | 60 | 2600 | 6 |
| 37 | 30 | 45 | 1800 | 1 |
| 38 | 45 | 30 | 3400 | 2 |
| 39 | 60 | 45 | 2500 | 3 |
| 40 | 45 | 30 | 2200 | 4 |
| 41 | 30 | 45 | 2700 | 5 |
| 42 | 30 | 45 | 900 | 6 |
| 43 | 60 | 45 | 640 | 1 |
| 44 | 45 | 60 | 700 | 2 |
| 45 | 45 | 30 | 1100 | 3 |
| 46 | 60 | 45 | 500 | 4 |
| 47 | 45 | 60 | 400 | 5 |
| 48 | 60 | 45 | 300 | 6 |
| 49 | 45 | 60 | 1600 | 1 |
| 50 | 60 | 45 | 1800 | 2 |
| 51 | 30 | 60 | 2300 | 3 |
| 52 | 30 | 60 | 1500 | 4 |
| 53 | 60 | 30 | 2400 | 5 |
| 54 | 45 | 60 | 1200 | 6 |
| 55 | 45 | 60 | 2000 | 1 |
| 56 | 30 | 45 | 1900 | 2 |
| 57 | 30 | 45 | 1400 | 3 |
| 58 | 45 | 60 | 1700 | 4 |
| 59 | 30 | 60 | 1000 | 5 |
| 60 | 60 | 30 | 2500 | 6 |

Расчетные схемы к задачам № 31-60

61.  Точка  начала  равноускоренное  движение  из  состояния  покоя  по  прямой  и через 5 с приобрела скорость v=10 м/с. С этого момента точка начала двигаться по окружности радиуса r =50 м.  Двигаясь по окружности, точка первые 15 с совершала равномерное движение, затем в течение 10 с. двигалась равнозамедленно до остановки. Определить: 1) среднюю скорость движения точки  на  всём  пути; 2)  значение  полного  ускорения  точки  через 5  с  после начала равнозамедленного движения.

62.  Шкив диаметром d=400 мм в  течение 10 с вращался с постоянной угловой скоростью  ω=8  рад/с.  Затем  стал  вращаться  равноускоренно  и  через 12  с равноускоренного вращения его угловая скорость достигла ω1=14 рад/с. Определить: 1) число оборотов и среднюю угловую скорость за всё время вращения; 2) окружную скорость точек, расположенных на ободе шкива, через 6 с после начала равноускоренного движения.

63.  Точка начала двигаться равноускоренно из состояния покоя по окружности радиусом r=100 м и чрез 10 с приобрела скорость v=20м/с. С этого момента точка 15 с двигалась равномерно по окружности, после чего стала двигаться по  прямой  и  через 5  с  равнозамедленного  движения  по  прямой  остановилась.  Определить: 1)  среднюю  скорость  движения  точки  на  всём  пути; 2) значение полного ускорения точки через 5 с после начала движения.

64.  Вал диаметром d=500 мм в течение 5 с вращался с постоянной угловой скоростью ω0=20 рад/с, после чего стал замедлять своё вращение с постоянным угловым ускорением. Через 10 с после начала равнозамедленного вращения угловая  скорость  вала  стала  ω1=10рад/с. Определить: 1)  число  оборотов  и среднюю угловую  скорость  вала  за  всё время вращения; 2) окружную  скорость  точек,  расположенных  на  поверхности  вала,  через 4  с  после  начала равнозамедленного вращения.

65.  Точка начала двигаться равноускоренно по дуге окружности радиусом r=50 м из состояния покоя и через 20 с приобрела скорость v=20м/с. С этого момента точка стала двигаться прямолинейно, причем первые 5 с равномерно, а последующие 5  с –  равнозамедленно  до  остановки. Определить: 1)  среднюю скорость движения точки на всём пути; 2) значение полного ускорения точки через 10 с после начала движения.

66.  Тело, замедляя вращение с постоянным угловым ускорением ε=2рад/с2 через 14 c  снизило  свою  угловую  скорость  до  величины ω=12  рад/с,  после  чего вращалось  равномерно  с  этой  угловой  скоростью  в  течение 10  с. Определить: 1) число оборотов и  среднюю угловую  скорость  за  всё  время  вращения; 2) окружную скорость точек тела, расположенных на расстоянии r=1 м от его оси вращения за 4с до начала равномерного вращения.

67.  Первые 5 с точка двигалась равномерно по окружности радиусом r=50 м со скоростью v=20 м/с.  В последующие 10 с, двигаясь равнозамедленно по той же окружности, снизила свою скорость до   10м/с и с этой скоростью точка начала равнозамедленно двигаться по прямой до полной остановки. Определить: 1) среднюю скорость движения точки на всём пути; 2) полное ускорение точки после начала равнозамедленного движения.

68.  Ротор диаметром d=200 мм начал вращение из состояния покоя с постоянным угловым ускорением ε=4 рад/с2 и через некоторое время достиг угловой скорости ω=40рад/с, после чего с этой угловой скоростью сделал 510 оборотов.  Определить: 1)  число  оборотов  и  среднюю  угловую  скорость  за  всё время вращения; 2) окружную скорость точек, расположенных на поверхности ротора, через 8 с после начала вращения.

69.  Двигатель, ротор  которого вращался  с частотой 430 об/мин, был отключён от  источника  питания  и  через 40  с  снова  подключён  к  источнику  тока.  За время при равнозамедленном вращении ротора его угловая скорость снизилась  до 5  рад/с.  После  подачи  электроэнергии  ротор  двигателя,  вращаясь равноускоренно,  через 10  с  снова  приобрёл  частоту  вращения 430  об/мин.

Определить: 1)  число  оборотов  и  среднюю  угловую  скорость  за  всё  время равнозамедленного  и  равноускоренного  вращения  ротора  двигателя; 2)  окружную скорость точек, расположенных на поверхности ротора, через 30 с после отключения источника тока, если диаметр ротора d=200 мм.

70.  Рукоять для вращения барабана длиной ℓ=0,5 м, оказавшись свободной начинает  вращаться  под  действием  груза  с  постоянным  угловым  ускорением ε=12  рад/с2 и  через  определённое  время  приобретает  частоту  вращения n=600  об/мин.  За  это  время  груз  проходит  расстояние S=5  м.  Определить время вращения барабана, его диаметр и нормальное ускорение конца рукоятки.

71.  Дисковая пила имеет диаметр d3=0,45 м. на вал пилы насажен шкив 2 диаметром d2=0,36  м,  приводимый  в  движение  бесконечным  ремнём  от  электродвигателя  со  шкивом 1,  частота  вращения  которого n1=1500  об/мин, линейная скорость зубьев пилы v=30 м/с. Определить нормальное ускорение аn на зубьях пилы и диаметр шкива 1.

72.  Дисковая пила имеет диаметр d3=0,4 м. на вал пилы насажен шкив 2 диаметром d2=0,3 м, приводимый в движение бесконечным ремнём от электродвигателя  со шкивом 1,  частота  вращения  которого n1=3000  об/мин,  линейная скорость  зубьев  пилы v=38  м/с.  Определить  нормальное  ускорение  аn  на зубьях пилы и диаметр шкива 1.

73.  На  обод  колеса  диаметром d=0,6  м  намотана  нить,  на  которой  подвешен

груз. В некоторый момент  груз начинает падать  с постоянным ускорением aτ=0,4 м/с2. Угловая скорость колеса при этом достигает ω=6 рад/с. Определить путь S, пройденный грузом, и время t, в течении которого перемещался груз, его конечную скорость v и нормальное ускорение аn точки на ободе колеса.

74.  Рукоять  для  вращения  барабана  диаметром =0,3  м,  оказавшись  свободной начинает вращаться под действием груза с постоянным угловым ускорением под действием  груза, который проходит расстояние S=14 м  за время t=5 c. Нормальное ускорение конца рукоятки an=150 м/с2. Определить длину рукоятки ℓ, и её угловое ускорение ε и частоту вращения n.

75.  Грузы А  и В  связаны  нерастяжимым  тросом,  намотанным  на  ступенчатый барабан.  Груз А  поднимается  с  постоянным  ускорение  аА=2  м/с2. Определить угловые скорость и ускорение барабана в момент, когда  груз В имеет скорость vВ=6 м/с. Определить так же путь, пройденный грузом В из состояния покоя до достижения этой скорости, если dВ=0,3 м, dА=0,5 м.

76.  Рукоять для вращения барабана диаметром d=0,2 м, оказавшись  свободной начинает вращаться с постоянным угловым ускорением под действием груза, который проходит расстояние S=16 м за время t=4c. Нормальное ускорение конца рукоятки an=120 м/с2. Определить длину рукоятки ℓ, и её угловое ускорение ε и частоту вращения n.

77.  Грузы А  и В  связаны  нерастяжимым  тросом,  намотанным  на  ступенчатый барабан. Груз А поднимается с постоянным ускорение аА=2,5 м/с2. Определить угловые скорость и ускорение барабана в момент, когда  груз В имеет скорость vВ=8 м/с. Определить так же путь, пройденный грузом В из состояния покоя до достижения этой скорости, если dВ=0,2 м, dА=0,5 м.

78.  Грузы А  и В  связаны  нерастяжимым  тросом,  намотанным  на  ступенчатый барабан.  Груз А  поднимается  с  постоянным  ускорение  аА=2  м/с2. Определить угловые скорость и ускорение барабана в момент, когда  груз В имеет скорость vВ=6 м/с. Определить так же путь, пройденный грузом В из состояния покоя до достижения этой скорости, если dВ=0,3 м, dА=0,5 м.

79.  Грузы А  и В  связаны  нерастяжимым  тросом,  намотанным  на  ступенчатый барабан.  Груз А  поднимается  с  постоянным  ускорение  аА=3  м/с2. Определить угловые скорость и ускорение барабана в момент, когда  груз В имеет скорость vВ=9 м/с. Определить так же путь, пройденный грузом В из состояния покоя до достижения этой скорости, если dВ=0,25 м, dА=0,4 м.

80.  Грузы А  и В  связаны  нерастяжимым  тросом,  намотанным  на  ступенчатый барабан.  Груз А  поднимается  с  постоянным  ускорение  аА=3  м/с2. Определить угловые скорость и ускорение барабана в момент, когда  груз В имеет скорость vВ=9 м/с. Определить так же путь, пройденный грузом В из состояния покоя до достижения этой скорости, если dВ=0,25 м, dА=0,4 м.

81.  В  привод  транспортёра  входит  ременная  передача,  ведущий шкив  которой вращается с частотой n1=400 об/мин через 5 секунд равнопеременного вращения из состояния покоя. Определить скорость перемещения ленты транспортёра v через 3 секунды от начала разгона. Определить также расстояние, на которое переместился груз, находящийся на ленте за это же время, если известно: d1=100 мм, d2=250 мм, d3=300 мм.

82.  Рукоять для вращения барабана длиной ℓ=0,6 м, а диаметр барабана d=0,36 м. Барабан под действием груза начинает вращаться с постоянным угловым ускорением ε=12 рад/с2 и через время t=6 с приобретает частоту вращения n. Определить частоту вращения барабана и нормальное ускорение конца рукоятки, а также путь, пройденный грузом за это время.

83.  Дисковая пила имеет диаметр d3=400 мм. На вал пилы насажен шкив 2 диаметром d2=300 мм, приводимый  в  движение  бесконечным  ремнём  от  электродвигателя  со  шкивом 1,  диаметром d1=120мм. Шкив 1  делает n1=3000 об/мин. Определить линейную скорость зубьев пилы и их нормальное ускорение. Скольжением ремня пренебречь.

84.  Колесо автомобиля вращается на стенде равноускоренно в течение времени t=5 с. Окружная скорость при этом составила v=100 км/ч. Определить касательное ускорение во время разгона и нормальное ускорение в конце разгона  балансировочного  грузика  А,  укреплённого  на  диске,  если dк=550  мм, dд=400 мм.

85.  В  привод  транспортёра  входит  ременная  передача,  ведущий шкив  которой вращается с частотой n1=600 об/мин через 6 секунд равнопеременного вращения из состояния покоя. Определить скорость перемещения ленты транспортёра v через 3 секунды от начала разгона. Определить также расстояние, на которое переместился груз, находящийся на ленте за это же время, если известно: d1=120 мм, d2=360 мм, d3=220 мм.

86.  Маховик диаметром d=1,3 м, начав равноускоренное вращение из состояния покоя, за время ∆t=6 сек. Приобрёл частоту вращения n=380 об/мин. Определить  окружную  скорость,  касательное  и  нормальное  ускорение  точек  на ободе маховика в конце разгона.

87.  В  привод  транспортёра  входит  ременная  передача,  ведущий шкив  которой вращается с частотой n1=600 об/мин через 6 секунд равнопеременного вращения из состояния покоя. Определить скорость перемещения ленты транспортёра v через 3 секунды от начала разгона. Определить также расстояние, на которое переместился груз, находящийся на ленте за это же время, если известно: d1=120 мм, d2=360 мм, d3=220 мм.

88.  На  обод  колеса  диаметром d=0,7  м  намотана  нить,  на  которой  подвешен груз. В некоторый момент  груз начинает падать  с постоянным ускорением aτ=0,6 м/с2. Угловая скорость колеса при этом достигает ω=9 рад/с. Определить путь S, пройденный грузом, и время t, в течении которого перемещался груз, его конечную скорость v и нормальное ускорение аn точки на ободе колеса.

89.  Дисковая пила имеет  диаметр d3=0,4 м. На  вал пилы насажен шкив 2  диаметром d2=0,56 м, приводимый в движение ремнём от  электродвигателя со шкивом 1,  частота  вращения  которого n1=1900  об/мин,  линейная  скорость зубьев пилы v=35 м/с. Определить нормальное ускорение аn на зубьях пилы и диаметр шкива 1.

90.  Рукоять для вращения барабана длиной ℓ=0,5 м, оказавшись свободной, начинает вращаться с постоянным угловым ускорением ε=12 рад/с2 и через определённое  время  приобретает  частоту  вращения n=600  об/мин.  За  это же время груз проходит расстояние S=4 м. Определить время вращения барабана, его диаметр и нормальное ускорение конца рукоятки.

91.  Груз  А  массой 200  кг  с  помощью  наклонной  плоскости  с  углом  подъёма α=300 поднят на высоту h=1,5 м силой, параллельной наклонной плоскости с постоянной скоростью. При перемещении груза по наклонной плоскости коэффициент трения скольжения f = 0,4. Определить работу силы.

92.  Поезд идет со скоростью 36 км/ч. Мощность тепловоза 300 кВт. Сила трения составляет 0,005 веса поезда. Определить вес всего состава.

93.  По наклонной плоскости с углом подъёма α=30о равномерно вкатывают каток массой 400 кг и диаметром 0,4 м. Определить высоту, на которую будет поднят каток, если затраченная работа силы тяги W=4000 Дж, коэффициент трения  качения fk=0,08  см. Сила  тяги  приложена  к  оси  катка  параллельно наклонной плоскости.

94.  Посредством  ременной  передачи  передаётся  мощность P=25кВт.  Диаметр ременного шкива d=80см,  частота  вращения шкива  составляет 390  об/мин. Определить  натяжение S1  ведущей  ветви  и S2 –  ведомой  ветви,  считая S1=2S2.

95.  Динамометр, установленный между теплоходом и баржей, показывает силу тяги 30 кН, скорость буксировки 18 км/ч, мощность двигателя 550 кВт. Определить силу сопротивления воды корпуса буксира, если КПД силовой установки и винта равен 0,4.

96.  Для  подъёма 5000  м3 воды  на  высоту 3  м  поставлен  насос  с  двигателем мощностью 2 кВт. Сколько времени потребуется для перекачки воды, если КПД насоса равен 0,8?

97.  Транспортёр поднимает груз массой 200 кг за время, равное одной секунде. Длина ленты транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. КПД транспортёра составляет 85%.  Определить  мощность,  развиваемую  электродвигателем транспортёра.

98.  Точильный камень диаметром d = 0,5 м делает 120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается к камню с силой F=10 H. Какая мощность затрачивается на шлифовку, если коэффициент трения камня о деталь f = 0,2.

99.  Определить работу силы трения скольжения при торможении вращающегося диска диаметром  d= 200 мм, сделавшего до остановки два оборота, если тормозная  колодка  прижимается  к  диску  с  силой F=400H.  Коэффициент трения скольжения тормозной колодки по диску f = 0,35.

100.  Две сцепленные вагонетки с диаметром колёс d=0,3 м и массами m1=200 кг и m2=300 кг начинают передвигаться из состояния покоя под действием силы F=300 Н, приложенной  горизонтально к вагонетке  с массой m1 на   высоте, равной диаметру колеса. Определить ускорение вагонеток и силу натяжения сцепного устройства между ними. Определить расстояние, которое пройдут вагонетки под действием  силы F  за t=2 мин. Коэффициент  трения  качения принять  равным fк=0,001  см;  сцепное  устройство  расположено  на  высоте осей колёс вагонетки.

101.  Сани  массой 6  кг  начинают  двигаться  горизонтально  и  равноускоренно  и через 9 м приобретают скорость 10,8 км/ч. Определить силу натяжения верёвки, привязанной к саням, если верёвка составляет угол в 300 с горизонталью, а коэффициент трения саней о снег равен 0,04.

102.  На нити, выдерживающей натяжение 20 Н, поднимают  груз весом 10 Н из состояния  покоя  вертикально  вверх.  Считая  движение  равноускоренным, найти предельную высоту, на которую можно поднять груз за 1 с так, чтобы нить не оборвалась.

103.  Скорость  самолёта  при  отрыве  от  взлётной  полосы  должна  быть 360 км/ч. Определить минимальную  длину  взлётной полосы, необходимую для  того, чтобы лётчик при разгоне испытывал перегрузку, не превышающую его утроенный вес. Движение считать равноускоренным.

104.  Вертолёт, масса  которого  с  грузом 6  т,  за 2,5 мин.  набрал  высоту 2250 м. Определить мощность двигателя вертолёта.

105.  Транспортёр поднимает груз массой 200 кг за время, равное одной секунде.

Длина ленты транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. КПД транспортёра составляет 85%.  Определить  мощность,  развиваемую  электродвигателем транспортёра.

106.  Поезд идет со скоростью 36 км/ч. Мощность тепловоза 300 кВт. Сила трения составляет 0,005 веса поезда. Определить вес всего состава.

107.  Для  подъёма 5000  м3 воды  на  высоту 3  м  поставлен  насос  с  двигателем мощностью 2 кВт. Сколько времени потребуется для перекачки воды, если КПД насоса равен 0,8?

108.  Динамометр, установленный между теплоходом и баржей, показывает силу тяги 30 кН, скорость буксировки 18 км/ч, мощность двигателя 550 кВт. Определить силу сопротивления воды корпусу буксира, если КПД силовой установки и винта равен 0,4.

109.  Транспортёр поднимает  груз массой 200  кг на  автомашину  за  время t=1 c. Длина ленты  транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. Коэффициент полезного действия транспортёра η=85%. Определить мощность, развиваемую его электродвигателем.

110.  Транспортёр поднимает  груз массой 200  кг на  автомашину  за  время t=1 c. Длина ленты  транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. Коэффициент полезного действия транспортёра η=85%. Определить мощность, развиваемую его электродвигателем.

111.  Точильный камень диаметром d = 0,5 м делает 120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается к камню с силой F=10 H. Какая мощность затрачивается на шлифовку, если коэффициент трения камня о деталь f = 0,2.

112.  Определить работу силы трения скольжения при торможении вращающегося диска диаметром  d= 200 мм, сделавшего до остановки два оборота, если тормозная  колодка  прижимается  к  диску  с  силой F= 400H.  Коэффициент трения скольжения тормозной колодки по диску f = 0,35.

113.  Колесо  зубчатой  передачи,  передающей  мощность  Р=12кВт,  вращается  с угловой  скоростью ω=20 рад/с. Определить окружную  силу, действующую на зуб колеса, если диаметр колеса d=360 мм.

114.  Маховик  вращается  вместе  с  горизонтальным  валом, цапфы (участки, опирающиеся на подшипники) которого имеют диаметр d=100мм. Нагрузка на каждый из двух подшипников  F=4 кН. Приведенный коэффициент  трения скольжения  в  подшипниках f=0,05.  Определить  работу,  затрачиваемую  на преодоление трения за два оборота маховика.

115.  Начав двигаться из состояния покоя, автомобиль развил скорость 40км/ч за время 7 с. Определить величину силы тяги, считая её постоянной, если сила сопротивления движению  составляет 0,1 от  веса  автомобиля,  а масса  автомобиля 1200 кг.

116.  Автомобиль двигался вниз по уклону с углом α=15о, осуществил экстренное торможение, и пройдя путь 55 м остановился. Сила  сопротивления  движению составляет 0,5 от веса автомобиля. Определить, с какой скоростью двигался автомобиль в начале торможения.

117.  Автомобиль двигался вниз по уклону с углом α=15о, осуществил экстренное торможение, и пройдя путь 90 м остановился. Сила  сопротивления  движению составляет 0,5 от веса автомобиля. Определить, с какой скоростью двигался автомобиль в начале торможения.

118.  При резком торможении колёса автомобиля заклинились и он через 6 с остановился. С  какой  скоростью  двигался  автомобиль  в  начале  торможения, если коэффициент трения между поверхностью дороги м колесами автомобиля f=0,6? Поверхность горизонтальная.

119.  Тягач развивал мощность 120 кВт, тянет сани вверх по уклону, угол которого 10осо скоростью v=10 км/ч, масса саней с грузом m=16 т. Определить коэффициент  трения  между  санями  и  полотном  дороги.  Какую  работу совершает тягач на одном километре пути?

120.  Автомобиль двигался вниз по уклону, угол которого α=10о, со скоростью 75 км/ч. Водитель начинает экстренно тормозить, отключив двигатель. Определить  время  движения  автомобиля  до  полной  остановки  и  его  тормозной путь, если коэффициент трения заторможенных колес о дорогу

Тест по дисциплине «Техническая механика»

Статика

- Какой из разделов теоретической механики изучает условия равновесия тел под действием сил?

  - Кинематика

  - Динамика

  - + Статика

- Сила характеризуется

  - Только величиной (модулем)

  - +Направлением и величиной

  - Только направлением

- Силу измеряют в

  - +Ньютонах

  - Паскалях

  - Амперах

- Силы, действующие на тело, делятся на

  - +Внешние и внутренние

  - Внутренние и наружные

  - Внешние и промежуточные

- Плоскую систему сходящихся сил можно заменить

  - Равнодействующим моментом

  - Равнодействующей силой и равнодействующим моментом

  - +Равнодействующей силой

- Плоскую систему произвольно расположенных сил можно заменить

  - Равнодействующим моментом

  - +Равнодействующей силой и равнодействующим моментом

  - Равнодействующей силой

- Равнодействующую двух сил можно найти

  - +по правилу треугольника

  - по правилу трапеции

  - по правилу квадрата

- Две силы уравновешиваются, если они

  - не равны по модулю, направлены по одной прямой в разные стороны

  - +равны по модулю, направлены по одной прямой в разные стороны

  - не равны по модулю, направлены по одной прямой в одну сторону

- Тела, ограничивающие перемещение других тел, называются

  - +связями

  - реакциями связей

  - силами

- Силы, действующие от связей и препятствующие перемещению, называют

  - связями

  - +реакциями связей

  - силами инерции

- Шарнирной опорой не является

  - подвижный шарнир

  - +полуподвижный шарнир

  - неподвижный шарнир

- Жесткая заделка не допускает

  - поворот вокруг точки закрепления

  - +любое перемещение точки закрепления

  - только перемещение поперек опорной поверхности

- Если плоская система сходящихся сил находится в равновесии, то силовой многоугольник этой системы должен быть

  - +замкнут

  - не замкнут

  - правильным

- Величина проекции силы на ось равна произведению модуля силы на.........угла между вектором силы и положительным направлением оси

  - синус

  - +косинус

  - тангенс

- Проекция силы -это

  - векторная величина

  - +скалярная величина

  - нет правильного ответа

- Для равновесия плоской системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций системы сил на оси х и у

  - не равнялись нулю

  - +равнялись нулю

  - были равны друг другу

- Система двух сил, равных по модулю, параллельных и направленных в разные стороны, называется

  - +парой сил

  - парой моментов

  - парой проекций сил

- Пара сил вызывает

  - +вращательное движение

  - поступательное движение

  - вращательно-поступательное движение

- Момент пары имеет положительный знак, если

  - +пара вращает тело по часовой стрелке

  - пара вращает тело против часовой стрелки

  - нет правильного ответа

- Если линия действия силы проходит через точку, то момент силы относительно данной точки

  - положительный

  - +равен нулю

  - отрицательный

- Длина перпендикуляра, проведенного из точки к линии действия силы называется

  - +плечом силы относительно точки

  - голенью силы относительно точки

  - модулем силы

- Если главный момент и главный вектор системы сил равны нулю, то

  - тело вращается вокруг неподвижной оси

  - тело движется прямолинейно и ускоренно

  - +тело находится в равновесии

- Чем отличается главный вектор от равнодействующей плоской системы произвольно расположенных сил

  - величиной

  - направлением

  - +точкой приложения

- Распределенную нагрузку можно заменить

  - +равнодействующей сосредоточенной силой

  - равнодействующим сосредоточенным моментом

  - нет правильного ответа

- Балка, у которой один конец жестко защемлен, а второй — свободный, называется

  - шарнирной балкой

  - +балкой-консолью

  - стержнем

- Какую из форм уравнений целесообразно использовать при определении реакций в жесткой заделке

  - +ΣFx= 0, ΣFy= 0, ΣМА= 0

  - ΣFx= 0, ΣМА= 0, ΣМВ= 0

  - ΣМА= 0, ΣМВ= 0, ΣМС= 0

- Какую из форм уравнений целесообразно использовать при определении реакций в опорах двухопорной балки

  - ΣFx= 0, ΣFy= 0, ΣМА= 0

  - +ΣFx= 0, ΣМА= 0, ΣМВ= 0

  - ΣМА= 0, ΣМВ= 0, ΣМС= 0

- Что называется силой?

  - +мера взаимодействие тел;

  - перемещение тел;

  - мера веса;

- . Система сил, линия действия которых пересекается в одной точке называется:

  - + системой сходящихся сил;

  - системой параллельных сил;

  - произвольно расположенной силой