- Главное управление образования и науки Алтайского края

- краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

- «Троицкий агротехнический техникум»

- (КГБПОУ «ТАТТ»)

КОМПЛЕКТ  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для текущего контроля

учебной дисциплины

ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация

по специальности 44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям);

заочное обучение

Троицкое

2016

РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол № ____ от «____» __________ 201 г. Председатель ЦМК ________Калашников А.Н. (подпись)

СОГЛАСОВАНО Председатель МС Протокол № ____ от «____» __________ 201 г. Председатель МС __________Петраш С. П. (подпись)

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _________________Г.И. Кошкарова (подпись) «_______»________________201 г.

Разработчик: КГБПОУ «ТАТТ» преподаватель С.Н. Левачев

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме устного  экзамена.

КОС  разработаны  на  основании  положений:
-  программы   подготовки специалистов среднего звена специальности СПО   44.02.06   Профессиональное обучение (по отраслям);

- программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции:                                  Таблица 1.

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования. | Демонстрация умений по применению оборудования, приспособлений с соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности. |
| ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях. | Умения в организации лабораторно-практических занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях. |
| ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения. | Демонстрация умений в планировании собственной профессиональной деятельности, деятельности первичного структурного подразделения. |
| ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. | Демонстрация умений в разработке и внедрении технологических процессов |
| ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. | Демонстрация умений в разработке и оформлении технической и технологической документации. |
| ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. | Демонстрация соблюдения технологической и производственной дисциплины. |
| ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. | Демонстрация соблюдения техники безопасности. |

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; видов и типов предприятий, форм занятости для трудоустройства по профессии обучения; возможности использования умений и навыков, приобретенных в ходе изучения учебного курса (дисциплины), в будущей профессионально-трудовой деятельности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; - умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. - знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы их разрешения; типов и видов планирования работ, построения планов-графиков профессиональной деятельности; - возможности повышения профессиональной квалификации. |
| ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | -наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов и внесения корректив в деятельность на их основе; осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. -умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; - знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенных способы их разрешения; особенностей системы самоуправления личности; способов самоконтроля и коррекции; |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в том числе – профессиональных изданий, интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); - умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.), в том числе – с использованием компьютерных программ; выделять существенное содержание в технических инструкциях и регламентах. -знание типов и видов источников информации в профессиональной области, их особенности и способов получения, способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); -умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. с использованием компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.) - знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. | -наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством; распределения обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях. – знание общих правил и норм делового общения |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. | - наличие практического опыта организации работы подчиненных и контроля выполнения заданий; распределения обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач; - умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - умение правильно и четко организовать самостоятельные занятия при изучении дисциплины; -умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; |
| ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. | - умение анализировать инноваций в экономике, использовать современные технологий в профессиональной деятельности; -наличие практического опыта выбора соответствующей технологии и применения ее в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся. | - умение в оказании ПМП пострадавшему при различных травмах; - знание основных правил безопасности в быту и профессиональной деятельности; - знания алгоритма действий при любой чрезвычайной ситуации; - умение в обеспечении охраны жизни и здоровья себя и окружающих |
| ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. | - знание основных правил построения профессиональной деятельности с соблюдением правовых норм; - умение построения профессиональной деятельности с соблюдением правовых норм; - знания алгоритмов действий при любой внеправовой ситуации; |

2.2. Знания и умения:

Таблица 2.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов | Тип задания |
| --- | --- | --- |
| У1 - пользоваться системой стандартизации основных норм взаимозаменяемости в традиционной и машинной постановках разных сфер изделия; | Правильное понимание и верное использование в производственных целях системы стандартизации основных норм взаимозаменяемости при определении посадок, полей допусков деталей, основных отклонений и т.п. в традиционной (табличной) и в машинной постановках | Устный опрос, тесты, домашняя к/работа, практические занятия №1-7 |
| У2 - пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции; | Правильное понимание и верное использование системы стандартизации (выбор схемы сертификации, составление перечня требований, нормативных документов, последовательность действий при сертификации и т.п.) с целью сертификации новой продукции | Устный опрос, тесты, домашняя к/работа, практические занятия №1-7 |
| У3 - правильно выбирать измерительные средства и пользоваться ими. | Обдуманный, аргументированный, правильный выбор измерительных средств при выполнении производственных задач, наличие опыта поверки различных измерительных средств и умений в правильности использования ими при измерениях в различных условиях. Верно производятся расчеты показателей цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной группы. Точно определены номера и параметры ремонтных размеров восстанавливаемых деталей | Устный опрос, тесты, домашняя к/работа, практические занятия №8-14 |
| З1 - объекты, задачи виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые основы, основные понятия и определения; | Установлено соответствие между характеристикой производственной деятельности специалиста и метода и объектами, задачами, функциями и методами, связанными с реализацией профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации Приведено не менее трех примеров связи дисциплины с профессиональной деятельностью. Знания содержания основных статей законодательных актов, устанавливающих законодательную основу основных функций | Устный опрос, тесты, домашняя к/работа, практические занятия №1-14 |
| З2- метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный метрологический контроль и надзор; | Установлено соответствие между характеристикой метрологических служб, обеспечивающих единство измерений и их названием Приведено не менее трех примеров метрологического контроля и надзора на производстве, в торговле, в быту… Установлено соответствие между характеристикой принципа и его названием | Устный опрос, тесты, домашняя к/работа |
| З3- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; | Установлено соответствие между принципами построения международных и отечественных стандартов; Приведено не менее трех примеров международных и отечественных стандартов в машиностроении; знание правил пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией | Устный опрос, тесты, |
| З4- сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, порядок и правила сертификации. | Верно производятся основные термины и определения в области сертификации; знание систем сертификации, продукции, процессов и услуг в этих системах; знание порядка и правил сертификации продукции, процессов и услуг | Устный опрос, тесты, домашняя к/работа |

  - Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Таблица 3.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип задания | Умения |  |  | Знания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У1 | У2 | У3 | З1 | З2 | З3 | З4 |
| Установочное занятие. Обеспечение качества товаров и услуг | Устный опрос, тесты | + |  |  | + |  | + |  |
| Раздел 1. Стандартизация. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Сущность стандартизации. | Устный опрос, тесты | + |  |  | + |  | + |  |
| Тема 1.2. Цели, принципы, методы и функции стандартизации | Устный опрос, тесты | + |  |  | + |  | + |  |
| Тема 1.3. Государственная система | Домашняя контрольная работа, тесты | + |  |  | + |  | + |  |
| Раздел 2 Стандартизация основных норм взаимозаменяемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа | + |  |  | + | + | + |  |
| Тема 2.2. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, практические занятия №1-5 | + |  | + | + | + | + |  |
| Тема 2.3. Анализ и расчет размерных цепей | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа | + |  | + | + | + | + |  |
| Тема 2.4. Решение обратных задач по расчету размерных цепей методом «максимум-минимум» | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, практическое занятие №6 | + |  | + | + | + | + |  |
| Тема 2.5. Решение обратных задач по расчету размерных цепей методом «максимум-минимум» | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, практические занятия №7 | + |  |  | + | + | + |  |
| Раздел 3. Метрология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Метрология как деятельность. Общие сведения, термины и определения | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, | + |  | + |  | + |  |  |
| Тема 3.2. Роль измерений и значение метрологии | домашняя контрольная работа, практические занятия №8-11 | + |  | + |  | + |  |  |
| Тема 3.3. Государственная система обеспечения единства измерений | домашняя контрольная работа, практические занятия №12-14 | + |  | + |  | + |  |  |
| Тема 3.4. Государственный метрологический надзор и контроль | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, | + |  | + |  | + |  | + |
| Раздел 4. Сертификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. История сертификации. Основные понятия | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, |  | + |  |  |  |  | + |
| Тема 4.2. Цепи и принципы сертификации | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, |  | + |  |  |  |  | + |
| Тема 4.3. Обязательная и добровольная сертификация | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, |  | + |  |  |  |  | + |
| Тема 4.4. Сертификация систем качества (ССК). Ответственность за нарушение правил сертификации | Устный опрос, тесты, домашняя контрольная работа, |  | + |  |  |  |  | + |

3. Задания для проведения текущего контроля

3.1 Структура контрольного задания

Тестовые задания по учебной дисциплине ОП.05 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» предназначены для специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) для контроля степени усвоения студентами учебного  материала при проведении промежуточной аттестации в форме  зачёта.

Предлагаемые тестовые задания состоят из шести вариантов по сорок одному вопросу в каждом, различного уровня сложности, и шести вариантов ответов по четырем ответам в каждом  (вопрос с   1-го по 41-й, где верным может быть лишь один вариант ответа).

Вопросы к тестам составлены по всем темам курса:

С 1-го по 5-й вопросы – Система стандартизации. Стандартизация в различных сферах. Международная стандартизация.

6-й и 8-й вопросы – Организация работ по стандартизации в РФ.

7-й, 9-й и 10-й вопросы – Стандартизация промышленной продукции.

С 11- го по 14-й вопросы  - Стандартизация и качество продукции.

15-й и 16-й вопросы - Национальная система стандартизации и научно-технический прогресс. Методы стандартизации как процесс управления.

С 17-й по 21-й вопросы   -  Общие понятия основных норм взаимозаменяемости.

Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости.

С 22-го по 26-й вопросы  - Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений.

С 27-го по 31-й вопросы -  Общие сведения о метрологии. Стандартизация в системе технического контроля и измерения.

С 32-го по 35-й вопросы -  Средства, методы и погрешность измерения.

36-й вопрос – Методологические основы управления качеством. Сущность управления качеством продукции.

37-й и 38-й  вопросы  - Сущность и проведение сертификации.

С 39-го по 41-й вопросы  - Международная сертификация. Сертификация в различных сферах.

В зависимости от задач и этапа изучения материала учебного курса (проверка знаний по нескольким темам, итоговая проверка, изучение остаточных знаний), преподаватель формирует различные варианты тестовых заданий.

3.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка ____1_____мин.;

выполнение ___ часа __40 __мин.;

оформление и сдача__4___ мин.;

всего______ часа___45____ мин.

3.3. Оценка образовательных достижений

За правильный ответ на вопросы или верное решение  задания выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение  задания выставляется отрицательная оценка – 0 б.

3.4. Критерии оценивания тестовых заданий

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 86 – 100% | 5 | отлично |
| 71 – 85% | 4 | хорошо |
| 56 – 70% | 3 | удовлетворительно |
| менее 55% | 2 | неудовлетворительно |

3.5. Критерии оценивания устных ответов

Ответ оценивается отметкой «5», если студент:

- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности;

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна — две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие  содержание ответа;

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании  терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

- при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала;

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

3.6.Критерии оценивания практических (лабораторных) занятий (зачет / незачет)

| зачет | Практическая работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, без замечаний или с незначительными замечаниями |
| --- | --- |
| незачет | Практическая работа не выполнена в полном объёме |

3.7.Критерии оценивания практических (лабораторных) занятий (оценка)

| Шкала оценивания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления |
| 4 (хорошо) | Все задания выполнены правильно, но недостаточны обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – три недочета. Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). Есть некоторые недочеты в оформлении |
| 3 (удовлетв.) | В заданиях допущены более одной ошибки или более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении есть несоответствия требованиям. |
| 2 (неудовлетв.) | Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полном объеме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил оформления. |

Перечень разделов, тем теоретических (практических) аудиторных занятий

1.Стандартизация

Установочное занятие. Обеспечение качества товаров и услуг

2.СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОСНОВЫХ НОРМ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

2.1.Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений

ПЗ №4 Построение схемы полей допусков сопряжённых деталей

ПЗ №5 Определение параметров сопряжения по условному обозначению на чертеже

2.2.Анализ и расчёт размерных цепей

2.3.Решение обратных задач по расчёту размерных цепей методом «максимум-минимум»

2.4.Решение прямых задач по расчёту размерных цепей методом «максимум-минимум»

ПЗ №6 Расчёт размерных цепей методом «максимум-минимум»

ПЗ №7 Расчёт размерных цепей методом «максимум-минимум»

3.МЕТРОЛОГИЯ

3.1.Метрология как деятельность. Общие сведения, термины и определения

4.СЕРТИФИКАЦИЯ

4.1.Цепи и принципы сертификации

4.2.Обязательная и добровольная сертификация.

Раздел  1. Стандартизация

Тема 1.1.Установочное занятие. Обеспечение качества товаров и услуг

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Понятие стандартизации, стандарта

- Сферы применения  стандартизации

- Объекты  стандартизации

- Объекты стандартизации в машиностроении и на автомобильном транспорте

- Случаи, в которых стандартизация не актуальна

- Принципы стандартизации

- Методы стандартизации

- Функции стандартизации

- Указать цели стандартизации

- Указать задачи стандартизации

- Главный орган по стандартизации РФ

- Органы по  стандартизации

- Службы стандартизации

- Четыре уровня  государственной системы стандартизации

- Законодательная база  государственной системы стандартизации

- Время образования  государственной системы стандартизации РФ

Тестовые вопросы и задания

Вариант 1

Задание 1   (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Стандартизация- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Производственная услуга.

2. Нормативные документы.

3. Природные явления.

4. Изготовитель.

Задание 3   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Регламент- это:

Ответ:   1. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

2. Документ, принятый органами власти.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается региональной организацией по стандартизации

Ответ:   1. Международный стандарт

2. Национальный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Региональный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, и подлежащий согласованию с заказчиком (потребителем).

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все страны бывшего Советского Союза кроме Прибалтики

Ответ:  1. Международная стандартизация

2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий регистрационный номер

Ответ:                      ТУ  1115  017   38576343   93

1       2           3            4

Задание 8     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение стандартов общества:

Ответ:   1. СТО                  2. ТУ		3. ТР		4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, получаемая в результате материализованного процесса трудовой деятельности, обладающая полезными свойствами и предназначенная для реализации потребителю или для собственных нужд предприятия

Ответ:  1. Изделие основного производства     2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция	         4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В реакторе присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация    2. Энергия, информация

3. Масса, энергия 			 4. Энергия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров.

Ответ:  1. Безопасность		2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость	4. Унификация

Задание 12     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин, позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки или заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех требований, предъявляемых к работе узла, агрегата и конструкции в целом.

Ответ:  1. Внешняя взаимозаменяемость 	2. Взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость		4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание  13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вероятность того, что изделие конкурентоспособное и будет реализовано на рынке

Ответ:   1. Работоспособность  2. Отказ   3. Эффект   4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность, зависящая от правильности использования изделия

Ответ:   1. Точность				2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность	4. Эксплуатационная точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в сокращении типов изделий в рамках определенной номенклатуры до такого числа, которое является достаточным для удовлетворения существующей потребности на данное время.

Ответ:   1. Симплификация	2. Систематизация

3. Классификация		4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, заключающийся в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время

Ответ:   1. Типизация		2. Опережающая стандартизация

3. Агрегатирование	4. Комплексная стандартизация

Вариант 2

Задание 1  (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплекс стандартов - это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Технический регламент.	               2. Научно технический прогресс.

3. Отдельная страна.			   4. Технологический процесс

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:  1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается национальной организацией по стандартизации

Ответ: 1. Национальный стандарт			 2. Региональный стандарт

3. Межгосударственный стандарт	             4. Международный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в одной отдельно взятой стране

Ответ: 1. Международная стандартизация            2. Национальная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация    4. Региональная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт, разрабатываемый на видоизмененную продукцию и утверждаемый организацией и соответствующими органами

Ответ:  1. Национальный стандарт              2. Технический регламент

3. Стандарт организаций                  4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий год утверждения нормативного документа

Ответ:                           ТУ  1115  017   38576343   93

1      2            3            4

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение технических условий:

Ответ:  1. СТО             2. ТУ              3. ТР              4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для реализации потребителю

Ответ:   1. Изделие основного производства	2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция		4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В теплообменнике присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация	2. Энергия, информация

3. Масса, энергия			4. Масса

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность продукции, процессов и услуг к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований.

Ответ: 1. Безопасность	2. Совместимость	3. Взаимозаменяемость	4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость покупных и кооперируемых изделий (монтируемых в другие более сложные изделия) и сборочных единиц по эксплуатационным показателям, а также по размерам и форме присоединительных поверхностей.

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость 	2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость		4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Научная область, определяющая количественные и качественные показатели функционирования изделия

Ответ:   1. Работоспособность	2. Отказ	3. Эффект	4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность, зависящая от методик и методов изготовления изделия, а также от квалификации оператора и качества оборудования для изготовления изделия

Ответ:   1. Точность				2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность	4. Эксплуатационная точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в расположении в определенном порядке и последовательности, удобной для пользования

Ответ:   1. Симплификация	2. Систематизация

3. Классификация		4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Проектирования   2. Производства   3. Эксплуатации    4. Обращения

Вариант 3

Задание 1    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплекс стандартов - это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:  1. Требование                2. Заказчик                3. Предприятие              4. Регламент

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:   1. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, принятый органами власти.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается международной организацией по стандартизации

Ответ:  1. Региональный стандарт             	   2. Международный стандарт

3. Межгосударственный стандарт              4. Национальный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят страны одного географического или экономического региона

Ответ: 1. Международная стандартизация               2. Межгосударственная стандартизация

3. Региональная стандартизация                    4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт, разрабатываемый на серийно выпускаемую продукцию, которая не оказывает влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и утверждаемый РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕм

Ответ:  1. Национальный стандарт                2. Технический регламент

3. Стандарт организаций                    4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий код группы продукции по классификатору продукции

Ответ:                          ТУ  1115  017   38576343   93

1      2            3            4

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение стандартов Международной электротехнической комиссии

Ответ:  1. СТО              2. ИСО              3. МЭК              4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Изделие, утилизируемое при использовании

Ответ:  1. Деталь			2. Неремонтируемые изделия

3. Сборочная единица	4. Ремонтируемые изделия

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В аккумуляторе присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация	2. Энергия, информация

3. Энергия				4. Масса, энергия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность продукции, процессов и услуг к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований.

Ответ: 1. Совместимость	2. Безопасность	3. Взаимозаменяемость	4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, которая обеспечивает возможность беспригоночной сборки (или замены при ремонте) любых независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы, а последних — в изделия при соблюдении предъявляемых к ним (к сборочным единицам или изделиям) технических требований по всем параметрам качества.

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость 	2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость		4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нарушение работоспособности

Ответ:   1. Работоспособность  2. Отказ   3. Эффект    4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность зависит от запроектированных показателей на изделие и является основной

Ответ:   1. Точность				2. Эксплуатационная точность

3. Технологическая точность	4. Конструкторская точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в расположении предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков

Ответ:  1. Симплификация		2. Систематизация

3. Классификация		4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Перевозки   2. Обращения   3. Эксплуатации   4. Хранения

Вариант 4

Задание 1    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:  1. Технологический процесс		2. Отдельная страна.

3. Научно технический прогресс              4. Технический регламент.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплекс стандартов - это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается межгосударственной организацией по стандартизации

Ответ: 1. Международный стандарт             2. Региональный стандарт

3. Межгосударственный стандарт     4. Национальный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все желающие страны

Ответ: 1. Международная стандартизация             2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация     4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, которая может оказывать влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и утверждаемый правительством или президентом

Ответ: 1. Национальный стандарт             2. Технический регламент

3. Стандарт организаций                 4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий код предприятия по классификатору предприятий

Ответ:                          ТУ  1115  017   38576343   93

1      2            3            4

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение требований

Ответ:  1. СТО              2. ТУ              3. ПР              4. ТР

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для собственных нужд

Ответ:  1. Изделие основного производства	2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция		4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В двигателе присутствует

Ответ:  1. Масса, энергия, информация	2. Энергия

3. Масса, энергия			4. Энергия, информация

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность одного изделия, процесса, услуги для использования вместо другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех же требований.

Ответ:  1. Безопасность	2. Совместимость	3. Взаимозаменяемость	4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, которая распространяется на детали, сборочные единицы и механизмы, входящие в изделие.

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость 	2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость		4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вероятность того, что изделие будет функционировать и выполнять свои функции за заданный период времени

Ответ:   1. Работоспособность   2. Отказ   3. Эффект    4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Степень соответствия  изделия его идеальному прототипу

Ответ:   1. Эксплуатационная точность		2. Точность

3. Технологическая точность		4. Конструкторская точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства

Ответ:  1. Типизация		2. Систематизация

3. Агрегатирование	4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Обращения   2. Перевозки   3. Эксплуатации   4. Реализации

Вариант 5

Задание 1    (выберите один вариант ответа

Вопрос: Стандартизация- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

3. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Объектами стандартизации могут быть:

Ответ: 1. Продукция      2. Природные явления.   3. Изготовитель.   4. Инструкция

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Регламент- это:

Ответ:   1. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, принятый органами власти.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается региональной организацией по стандартизации

Ответ:   1. Международный стандарт               2. Национальный стандарт

3. Межгосударственный стандарт       4. Региональный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят страны одного географического или экономического региона

Ответ: 1. Международная стандартизация        2. Межгосударственная стандартизация

3. Региональная стандартизация             4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все страны бывшего Советского Союза кроме Прибалтики

Ответ:  1. Международная стандартизация              2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация      4. Национальная стандартизация

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение национального стандарта

Ответ:   1. Пр.               2. ИСО               3. ОСТ               4. ГОСТ Р

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Общероссийский классификатор предприятий и организаций

Ответ:   1. ОКПО 	2. ОКСО 	3. ОКУД 	4. ЕСКД

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Изделие, состоящее из двух и более деталей, соединенных между собой сборочными операциями

Ответ:  1. Деталь			2. Неремонтируемые изделия

3. Сборочная единица	4. Ремонтируемые изделия

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В емкости с жидкостью присутствует

Ответ:  1. Масса, энергия, информация		2. Энергия, информация

3. Масса, энергия				4. Масса

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба

Ответ:  1. Безопасность			2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость		4. Унификация

Задание 12     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, которая обеспечивает возможность пригоночной сборки (или замены при ремонте) независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость 	2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость		4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Научная область, определяющая количественные и качественные показатели функционирования изделия

Ответ:   1. Работоспособность   2. Отказ   3. Эффект    4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Способность изделия выполнять свои функции длительный период времени

Ответ:   1. Эксплуатационная точность		2. Технологическая точность

3. Надежность				4. Конструкторская точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод создания и эксплуатации машин, приборов и оборудования из отдельных стандартных, унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости

Ответ:  1. Типизация		2. Систематизация

3. Агрегатирование	4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Перевозки   2. Утилизации   3. Эксплуатации   4. Обращения

Вариант 6

Задание 1    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Стандартизация - это:

Ответ:   1. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Документ, принятый органами власти.

4. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Физические явления               2. Нормативные документы.

3. Производственная услуга.      4. Потребитель

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

3. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается национальной организацией по стандартизации

Ответ: 1. Национальный стандарт                    2. Региональный стандарт

3. Межгосударственный стандарт         4. Международный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все желающие страны

Ответ: 1. Международная стандартизация             2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация     4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, которая может оказывать влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и утверждаемый правительством или президентом

Ответ: 1. Национальный стандарт         2. Технический регламент

3. Стандарт организаций             4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение Международного стандарта:

Ответ:  1. ИСО              2. ТУ              3. СТП              4. ГОСТ Р

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Общероссийский классификатор продукции

Ответ:   1. ОКУН 	2. ОКС	3. ОКОГУ 	4. ОКП

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, расходующая свой ресурс

Ответ:   1. Топливо   2. Сырье   3. Ремонтируемые изделия   4. Комплект

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В контрольно-измерительном приборе присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация		2. Энергия, информация

3. Масса, энергия				4. Энергия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность одного изделия, процесса, услуги для использования вместо другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех же требований.

Ответ:  1. Безопасность   2. Совместимость   3. Взаимозаменяемость   4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, при которой обеспечивается работоспособность изделий с оптимальными и стабильными (в заданных пределах) во времени эксплуатационными показателями или с оптимальными показателями качества функционирования для сборочных единиц

Ответ:   1. Функциональная взаимозаменяемость	2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость			4. Внешняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вероятность того, что изделие будет функционировать и выполнять свои функции за заданный период времени

Ответ:   1. Квалиметрия   2. Отказ   3. Эффект   4. Работоспособность

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность зависит от запроектированных показателей на изделие и является основной

Ответ:   1. Точность				2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность	4. Эксплуатационная точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, заключающийся в установлении типовых объектов для данной совокупности, применяемых за основу (базу) при создании других объектов, близких

по функциональному назначению.

Ответ:  1. Типизация		2. Систематизация

3. Агрегатирование	4. Комплексная стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Производства  2. Эксплуатации   3. Обращения   4. Хранения

. Раздел  2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОСНОВЫХ  НОРМ  ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Тема 2.1. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Понятие «вал», «отверстие»

- Понятие «номинальный размер», «действительный размер»

- Понятие «предельный максимальный размер », «предельный минимальный размер»

- Понятие «допуск посадки», «посадка», «поле допуска»

- Понятие «квалитет», «зазор», «натяг»

- Понятие «основной вал», «основное отверстие»

- Понятие «система вала», «система отверстия»

- Понятие «основное отклонение »

- Обозначение и расположение на схеме  «основных отклонений» валов

- Обозначение и расположение на схеме  «основных отклонений» отверстий

- Понятие «интервал предельных размеров»

Перечень практических занятий

- ПЗ №4  Построение схемы полей допусков сопряжённых деталей

- ПЗ №5 Определение параметров сопряжения по условному обозначению на чертеже

Тема 2.2.Анализ и расчёт размерных цепей

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Понятие «охватываемый» элемент детали, «охватывающий» элемент детали

- Понятие «размерная цепь», её состав

- Виды размерных цепей

- Способы достижения точности размерных цепей

- Основное свойство размерных цепей

- Правила изображения размерной цепи на схеме

Тема 2.3.Решение обратных задач по расчёту размерных цепей методом «максимум-минимум»

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Формулы для решения размерных цепей

- Технология решения обратных задач

- Способы достижения точности размерных цепей

- Основное свойство размерных цепей

- Правила изображения размерной цепи на схеме

Тема 2.4.Решение прямых задач по расчёту размерных цепей методом «максимум-минимум»

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Формулы для решения размерных цепей

- Технология решения прямых задач

- Используемые таблицы стандартов для решения

- Методы проверки решения

- Способы достижения точности размерных цепей

- Основное свойство размерных цепей

- Правила изображения размерной цепи на схеме

Перечень практических занятий

- ПЗ №6 Расчёт размерных цепей методом «максимум-минимум»

- ПЗ №7 Расчёт размерных цепей методом «максимум-минимум»

Тестовые вопросы и задания

Вариант 1

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в выбранных единицах измерения.

Ответ: 1.Размер   2.Номинальный размер  3.Действительный размер  4.Предельные размеры

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки

Ответ:  1. Нижнее отклонение   2. Поле допуска   3. Посадка   4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала

Ответ:   1. Посадка    2. Посадка с натягом   3. Посадка переходная   4. Посадка с зазором

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите верхнее отклонение отверстия

Ответ:  1.  es,   2.  ES,   3.  EI,    4.  ei

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Схема полей допусков посадки с зазором  изображена на рисунке …

Ответ:              1                                             2                                            3

Отверстие

Вал

Dmax

D

D min

Вал

Отверстие

Отверстие

Вал

dmin

dmax

es

ei

Smin

Smax

Nmin

Nmax

Smax

Nmax

TD

Td

0                                                         0    0                                0               0                                          0

а)

Задание 22     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Основные отклонения … обозначаются строчными буквами латинского алфавита

Ответ:   1.  Основное отклонение  2.  Отверстий  3.  Валов  4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю -

Ответ:   1.  Основное отверстие		2.  Посадки в системе отверстия

3.  Основной вал			4.  Посадки в системе вала

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску расположения относится …

Ответ:   1. Допуск круглости	2. Допуск соосности

3. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

4. Допуск цилиндричности

Задание 25(выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск цилиндричности имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:                       1                                                      2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий среднее арифметическое отклонение профиля

Ответ:   1.  Rа    2.  Rz    3.  Rmax    4.  Sm

Вариант 2

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Размер элемента, установленный измерением с допустимой погрешностью.

Ответ:   1. Действительный размер		2. Номинальный размер

3. Размер					4. Предельные размеры

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Алгебраическая разность между наименьшим и номинальным размерами.

Ответ:   1. Посадка  2. Поле допуска  3. Нижнее отклонение  4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала

Ответ:   1. Посадка    2. Посадка с натягом    3. Посадка переходная   4. Посадка с зазором

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите верхнее отклонение  вала

Ответ:  1.  ES,     2.  ei,      3.  EI,      4.  es

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Схема полей допусков посадки с натягом изображена на рисунке …

Ответ:                            1                                                  2                                            3

Отверстие

Вал

Dmax

D

D min

Вал

Отверстие

Отверстие

Вал

dmin

dmax

es

ei

Smin

Smax

Nmin

Nmax

Smax

Nmax

TD

Td

0                                                           0   0                                          0  0                                         0

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Основные отклонения … обозначаются прописными буквами латинского алфавита

Ответ:   1. Отверстий   2. Основное отклонение    3. Валов    4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вал, верхнее отклонение которого равно нулю -

Ответ:   1.  Основное отверстие   2.  Посадки в системе вала

3.  Основной вал              4.  Посадки в системе отверстия

Задание 24

Вопрос: К допуску формы относится …

Ответ:  1. Допуск пересечения осей

2. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

3. Допуск наклона     4. Допуск перпендикулярности

Задание 25 (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск круглости имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:              1                                                            2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий высоту неровностей профиля по десяти точкам

Ответ:  1.  Rа    2.  Rz     3.  Rmax     4.  Sm

Вариант 3.

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Размер элемента, проставленный конструктором на чертеже

Ответ:  1. Номинальный размер		2. Действительный размер

3. Размер				4. Предельные размеры

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Алгебраическая разность между наибольшим и номинальным размерами.

Ответ:  1. Нижнее отклонение   2. Поле допуска   3. Посадка   4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка, при графическом изображении которой поле допуска отверстия и поле допуска вала перекрываются

Ответ:  1. Посадка   2. Посадка с натягом   3. Посадка переходная  4. Посадка с зазором

Задание 20 (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите верхнее отклонение вала

Ответ:   1.  ES,    2.  es,    3.  EI,   4.  ei

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Схема полей допусков переходной посадки изображена на рисунке …

Ответ:                       1                                               2                                           3

Отверстие

Вал

Dmax

D

D min

Вал

Отверстиее

Отверстие

Вал

dmin

dmax

es

ei

Smin

Smax

Nmin

Nmax

Smax

Nmax

TD

Td

0                                                           0   0                                         00  0                                        0

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отклонение, ближайшее к нулевой линии, является …

Ответ:  1.  Основное отклонение   2.  Отверстий  3.  Валов   4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия

Ответ:   1.  Основное отверстие		2.  Основной вал

3.  Посадки в системе вала	4.  Посадки в системе отверстия

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску расположения относится …

Ответ:  1. Допуск круглости		2. Допуск симметричности

3. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

4. Допуск цилиндричности

Задание 25    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск параллельности имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:              1                                                              2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий наибольшую высоту неровностей профиля

Ответ:  1.  Rа     2.  Rz     3.  Rmax     4.  Sm

Вариант 4.

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Размеры элемента, выше и ниже которых деталь не используется в данном соединении

Ответ:  1. Номинальный размер		2. Действительный размер

3. Предельные размеры		4. Размер

Задание 18     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно нулевой линии, соответствующей номинальному размеру.

Ответ:   1. Посадка    2. Поле допуска   3. Нижнее отклонение   4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Характер соединения детали

Ответ:  1. Посадка    2. Посадка с натягом   3. Посадка переходная   4. Посадка с зазором

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите нижнее отклонение  вала

Ответ:  1.  ES,    2.  es,    3.  EI,    4.  ei

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка с натягом изображена на рисунке …

Ответ:                   1                                            2                                                 3

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии.

Ответ:   1.  Отверстий   2.  Основное отклонение   3.  Валов   4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: По второму принципу построения СДП установлено … основных отклонений отверстий

Ответ:  1.  27     2.  20      3.  30     4.  16

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску расположения относится …

Ответ:  1. Допуск круглости

2. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

3. Допуск наклона        4. Допуск цилиндричности

Задание 25     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск отклонения профиля продольного сечения имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:              1                                  2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий средний шаг неровностей профиля

Ответ:  1.  Rа  	2.  Rz  		3.  Rmax  		4.  Sm

Вариант 5.

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы

Ответ:  1. Отверстие   2.  Вал    3.  Посадка    4.  Верхнее отклонение

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Линия, соответствующая номинальному диаметру

Ответ:   1. Посадка   2. Нулевая линия   3. Нижнее отклонение    4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Класс или степень обработки поверхности, соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров

Ответ: 1.Посадка переходная  2.Посадка с натягом  3.Квалитет  4.Сопрягаемые поверхности

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите допуск размера отверстия

Ответ:   1.  Dmax, 	2.  Dmin,	3.  Td, 		4.  TD

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка с зазором изображена на рисунке …

Ответ:           1                                                    2                                                           3

Задание 22     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вал, верхнее отклонение которого равно нулю -

Ответ:   1.  Основное отверстие	2.  Посадки в системе вала

3.  Основной вал		4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: По второму принципу построения СДП установлено … основных отклонений валов

Ответ:  1.  20		2.  27		3.  30		4.  16

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску формы относится …

Ответ:  1. Допуск пересечения осей 		2. Допуск перпендикулярности

3. Допуск наклона				4. Допуск плоскостности

Задание 25    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск параллельности имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:              1                                                      2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий средний шаг местных выступов

Ответ:  1.  S 		2.  Rz  		3.  Rа		4.  tp

Вариант 6.

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы

Ответ:  1. Отверстие   2.  Вал   3.  Посадка    4.  Верхнее отклонение

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Линия, на которой откладываются верхнее и нижнее отклонение при выполнении схемы расположения полей допуска

Ответ:   1. Масштабная линия		2. Нулевая линия

3. Нижнее отклонение		4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Поверхности соединений соприкасающиеся при работе

Ответ:  1. Посадка переходная		2. Посадка с натягом

3. Квалитет				4. Сопрягаемые поверхности

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите допуск размера вала

Ответ:   1.  Dmax, 	2.  Dmin, 	3.  Td, 		4.  TD

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Переходная посадка изображена на рисунке …

Ответ:           1                                                    2                                                           3

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала

Ответ:   1.  Основное отверстие		2.  Посадки в системе отверстия

3.  Основной вал			4.  Посадки в системе вала

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В ЕСДП установлено … квалитетов

Ответ:   1.  20		2.  27		3.  30		4.  16

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску формы относится …

Ответ:  1. Допуск пересечения осей 	2. Допуск перпендикулярности

3. Допуск прямолинейности	4. Допуск наклона

Задание 25     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск круглости имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:              1                                                      2                                                 3

Задание 26   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий относительную опорную длину профиля

Ответ:  1.  S     2.  Tp    3.  Rа     4.  Rz

Раздел  3. МЕТРОЛОГИЯ

Тема3.1.Метрология как деятельность. Общие сведения, термины и определения

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Дать определение «Метрологии»

- Объекты метрологии

- Субъекты метрологии

- Цели и задачи, стоящие перед метрологией

- Связь метрологии со стандартизацией

- Законодательная база метрологии

- Используемые таблицы стандартов

- Точность измерений при изготовлении изделий машиностроения

- Точность измерений при ремонте изделий машиностроения

- Точность измерений в других сферах деятельности

- Эффективность точности измерений

- Связь метрологии с астрономией, физикой, химией…

- Цели и задачи государственной системы обеспечения единства измерений

- Органы и службы государственной системы обеспечения единства измерений

- Законодательная база  государственной системы обеспечения единства измерений

- Точность измерений в других сферах деятельности

- Эффективность точности измерений

- Связь метрологии с астрономией, физикой, химией…

- Цели и задачи государственного метрологического надзора и контроля

- Органы и службы государственного метрологического надзора и контроля

- Ответственность за нарушения метрологических требований

Тестовые вопросы и задания

Вариант 1.

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой  точности

Ответ:   1.  Законодательная метрология	                2.  Теоретическая метрология

3.  Метрология			                4.  Прикладная  метрология

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Физическая величина – это

Ответ:   1.  значение, идеально отражающее свойство объекта

2.  свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура)

3.  значение, найденное с помощью математических  вычислений

4.  значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Ньютон, Джоуль, Ватт являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами		2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ		4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Поверке подвергаются

Ответ:   1. средства измерений государственных предприятий

2. средства измерений химических предприятий и других вредных производств

3. средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор.

4. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  … получает размер единицы непосредственно от первичного эталона

Ответ:   1. Первичный эталон  2. Вторичный эталон  3. Эталон сравнения  4. Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Эталонные измерения, измерения физических констант, специальные измерения

Ответ:   1.  Технические измерения		2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности	4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ: 1.Аттестованы   2.Аккредитованы   3.Рецензированы  4.Утверждены разработчиком

Задание 34     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Процесс получения и обработки информации об объекте с целью определения его годности

Ответ: 1. Измерение    2. Методика измерения    3. Контроль    4. Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений величин, которые используются для вычисления поправок к результатам измерений

Ответ:   1.  Измерительные установки		2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы		4.  Вспомогательные средства измерений

Вариант 2.

Задание 27     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отрасль, устанавливающая обязательные требования по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений

Ответ:   1.  Метрология             			2.  Теоретическая метрология

3.  Законодательная метрология     	4.  Прикладная  метрология

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Действительное значение физической величины – это

Ответ:   1.  значение, идеально отражающее свойство объекта

2.  свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура)

3.  значение, найденное с помощью математических  вычислений

4.  значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метр, килограмм, секунда являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами	2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ	4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Калибровке подвергаются

Ответ:   1. средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор

2. средства измерений химических предприятий и других вредных производств

3. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор.

4. средства измерений государственных предприятий

Задание 31     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: …  передает размер единицы рабочим средствам измерений

Ответ:   1. Первичный эталон  2. Вторичный эталон  3. Эталон сравнения   4. Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Измерения, выполняемые в процессе производства на предприятиях

Ответ:   1.  Технические измерения		2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности	4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ:   1.  Аккредитованы   2.  Утверждены разработчиком

3.  Рецензированы    4.  Стандартизованы

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Совокупность методов, условий подготовки, проведения измерений и обработки экспериментальных данных

Ответ:   1.  Контроль   2. Методика измерения  3. Измерение  4. Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем

Ответ:   1.  Измерительные установки		2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы		4.  Вспомогательные средства измерений

Вариант 3.

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отрасль, занимающаяся фундаментальными вопросами теории измерений

Ответ:  1.  Теоретическая метрология		2.  Метрология

3.  Законодательная метрология 		4.  Прикладная  метрология

Задание 28   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура)

Ответ: 1.Действительное значение физической величины   2.Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины           4. Физическая величина

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Миллиметр, сантиметр, километр являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами		2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ		4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, которые, обеспечивают высокую точность измерений, подвергаются

Ответ:   1. Поверке   2. Стандартизации   3. Сертификации   4. Калибровке

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:   …  воспроизводит размер единицы с наивысшей точностью

Ответ: 1.Первичный эталон  2.Вторичный эталон  3.Эталон сравнения  4.Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники

Ответ:   1.  Технические измерения		2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности	4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В НТД на методики выполнения измерений не предусматриваются

Ответ:   1.   нормы точности измерений

2.   специфика измеряемой величины (диапазон, наименование продукции)

3.   квалификация оператора

4.   максимальная автоматизация измерений и обработки данных

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отклонение значений величины, найденной путем ее измерения, от истинного (действительного) значения измеряемой величины

Ответ: 1.Контроль   2.Методика измерения    3.Измерение    4.Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Техническое устройство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства

Ответ:   1.  Средство измерения 		2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы	4.  Вспомогательные средства измерений

Вариант 4.

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отрасль, изучающая вопросы практического применения разработок метрологии

Ответ:   1.  Метрология 				2.  Теоретическая метрология

3.  Законодательная метрология 		4.  Прикладная  метрология

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению

Ответ:   1. Действительное значение физической величины

2. Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины

4. Физическая величина

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Радиан, стерадиан являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами		2. Производными единицами СИ

3. Дополнительными единицами  СИ	4. Основными единицами СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, которые выпускаются в промышленности, подвергаются

Ответ:   1. Поверке   2. Стандартизации   3. Сертификации   4. Калибровке

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Наивысшими метрологическими свойствами в данной лаборатории, организации, предприятии обладает

Ответ:   1. Первичный эталон  2. Вторичный эталон  3. Эталон сравнения  4. Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Искомое значение величины определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям

Ответ:   1.  Косвенное измерение     2.  Совместное измерение

3.  Совокупное измерение   4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методика измерения не включает

Ответ:   1.  совокупность методов, средств, процедур    2.  квалификацию оператора

3.  условия подготовки и проведения измерений

4.  правила обработки экспериментальных данных при выполнении конкретных измерений

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Получение информации о размере физической или нефизической величины

Ответ:   1.  Контроль   2.   Методика измерения   3.  Измерение   4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплексы расположенных в одном месте и функционально объединенных друг с другом средств измерений, предназначенных для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем

Ответ:   1.  Измерительные установки		2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы		4.  Измерительные системы

Вариант 5.

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метрология –

Ответ:  1. отрасль, которая устанавливает обязательные  требования по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений

2. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

3.  наука, изучающая методы измерения скорости  движения элементарных частиц

4. отрасль, которая занимается фундаментальными  вопросами теории измерений

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Значение, найденное с помощью математических  вычислений

Ответ:   1. Физическая величина		2. Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины

4. Действительное значение физической величины

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Тонна, час, гектар, литр являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами		2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ		4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор подвергаются

Ответ:   1. Поверке   2. Стандартизации   3. Сертификации   4. Калибровке

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Первичный эталон  …

Ответ:   1. воспроизводит размер единицы с наивысшей точностью

2. обладает наивысшими метрологическими свойствами в данной лаборатории, организации, предприятии

3. передает размер единицы рабочим средствам измерений

4. получает размер единицы непосредственно от первичного эталона

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Измерения,  проводимые для нахождения функциональной зависимости между величинами

Ответ:   1.  Косвенное измерение		2.  Совместное измерение

3.  Совокупное измерение	4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В НТД на методики выполнения измерений не предусматриваются

Ответ:   1.   нормы точности измерений

2.   специфика измеряемой величины (диапазон, наименование продукции)

3.   квалификация оператора

4.   максимальная автоматизация измерений и обработки данных

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Процесс получения и обработки информации об объекте с целью определения его годности

Ответ:   1.  Контроль   2.   Методика измерения   3.  Измерение   4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства и устройства, территориально разобщённые и соединённые каналами связи

Ответ:   1.  Измерительные установки		2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы		4.  Измерительные системы

Вариант 6.

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Теоретическая метрология –

Ответ:   1. отрасль, которая устанавливает обязательные  требования по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений

2. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

3.  наука, изучающая методы измерения скорости  движения элементарных частиц

4. отрасль, которая занимается фундаментальными  вопросами теории измерений

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Величина, которой присвоено числовое значение, выраженное в качественном обозначении

Ответ:   1. Физическая величина		2. Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины

4. Действительное значение физической величины

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Ампер, моль, градус Кельвина являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами		2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ		4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор, подвергаются

Ответ:   1. Поверке   2. Калибровке    3. Сертификации   4. Стандартизации

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:   Рабочий эталон  …

Ответ:   1. воспроизводит размер единицы с наивысшей точностью

2. обладает наивысшими метрологическими свойствами в данной лаборатории, организации, предприятии

3. передает размер единицы рабочим средствам измерений

4. получает размер единицы непосредственно от первичного эталона

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных

Ответ:   1.  Технические измерения		2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности	4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ: 1.Аттестованы   2.Аккредитованы   3.Рецензированы   4.Утверждены разработчиком

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отклонение значений величины, найденной путем ее измерения, от истинного (действительного) значения измеряемой величины

Ответ: 1.Контроль    2.Методика измерения    3.Измерение    4.Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, перерабатывающие измерительную информацию в форму, удобную для дальнейшего преобразования, передачи, хранения и обработки, но, не доступную для непосредственного восприятия наблюдателем

Ответ:   1.  Средство измерения 		2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы	4.  Вспомогательные средства измерений

4.СЕРТИФИКАЦИЯ

Тема 4.1.Цепи и принципы сертификации

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Дать определение «Подтверждение соответствия», «сертификация»

- Начальное применение сертификации в мире

- Объекты сертификации

- Субъекты сертификации

- Законодательная база подтверждения соответствия

- Дать определение «Подтверждение соответствия», «сертификация»

- Объекты сертификации в машиностроениии

- Субъекты сертификации

- Цели и задачи, стоящие перед процедурой подтверждения соответствия

- Принципы подтверждения соответствия

- Законодательная база подтверждения соответствия

Тема 4.2.Обязательная и добровольная сертификация

Перечень вопросов и заданий для устного ответа

- Виды подтверждения соответствия и сферы применения

- Характеристика обязательной сертификации

- Основные требования при обязательной сертификации

- Характеристика добровольной сертификации

- Основные требования при добровольной сертификации

- Характеристика процедуры аккредитации

- Основные требования при проведении аккредитации

- Значение сертификации систем качества

- Правила и порядок сертификации систем качества

- Ответственность за нарушение обязательных требований государственных стандартов при производстве продукции (оказании услуг)

- Ответственность за нарушение правил сертификации

- Состояние сертификации

- Развитие сертификации в ближайшей перспективе

- Концепция совершенствования действующей в стране сертификации

Тестовые вопросы и задания

Вариант 1

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии обращения решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на   окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знак соответствия продукции требованиям технических регламентов, применяемый для информации потребителя

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке           2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация      4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации

Ответ:   1.  Сертификация     			2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия    	4.  Орган по сертификации

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее

3.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р требованиям государственных стандартов

Ответ:                   1                                  2                              3                               4

Вариант 2

Задание 36      (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии эксплуатации решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, включенной правительством в специальный список, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке           2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация      4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условия договоров.

Ответ:   1.  Сертификация				2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия		4.  Орган по сертификации

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

3.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

2.   удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при добровольной сертификации

Ответ:                   1                                  2                              3                               4

Вариант 3

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии маркетинга решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  разработки продукции, отвечающей всем требованиям потребителя

3.  изучения требований заказчика продукции

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, не включенной в список обязательной сертификации, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке		2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация		4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям  технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Ответ:   1.  Сертификация				2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия		4.  Орган по сертификации

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  привлечение на договорной основе для проведения исследований и измерений аккредитованные  испытательные лаборатории

2.   осуществление контроля за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором

3.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при обязательной сертификации

Ответ:                   1                                  2                              3                               4

Вариант 4.

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии производства решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, не включенной в список обязательной сертификации, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Обязательная сертификация		2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация		4.  Знак обращения на рынке

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом

Ответ:   1.  Система сертификации		2.  Сертификация

3.  Подтверждение соответствия		4.  Декларирование соответствия

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

3.   устанавливание стоимости работ по сертификации

4.   предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при обязательной сертификации

Ответ:              1                         2                              3                               4

Вариант 5.

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии проектирования решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  разработки продукции, отвечающей всем требованиям потребителя

3.  изучения требований заказчика продукции

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знак соответствия продукции требованиям технических регламентов, применяемый для информации потребителя

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке		2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация		4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Ответ:   1.  Система сертификации			2.  Сертификация

3.  Подтверждение соответствия			4.  Декларирование соответствия

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

2.   прекращение действия выданного им сертификата соответствия

3.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее

4.   предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

3.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41     (выберите один вариант ответа)

Вопрос:   Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р системы сертификации систем качества

Ответ:           1                              2                           3                            4

Вариант 6.

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии утилизации решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, включенной правительством в специальный список, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Обязательная сертификация		2.  Информация потребителя

3.  Добровольная сертификация		4.  Знак обращения на рынке

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Система сертификации		2.  Сертификация

3.  Подтверждение соответствия		4.  Декларирование соответствия

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

3.   устанавливание стоимости работ по сертификации

4.   предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

3.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при обязательной сертификации

Ответ:                   1                 2                           3                      4

Ключ к тестовым заданиям  по дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение качества »

| Номер задания | Варианты заданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 34 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 37 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |

4.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых при подготовке к аттестации

-  лекции;

-  интернет;

-  справочная литература;

-  учебники;

Основные источники:

- Зворыкина, Т.И. Метрология, стандартизация и сертификация Учебник / Т.И. Зворыкина, [Текст] -  М.:2014г.

- Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Учебник /И.М.Лифиц. [Текст] -  М.:2016г.

- Лифиц, И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. /И.М.Лифиц. [Текст] -  М.:2007г.

- Никифоров, А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения./А.Д.Никифоров, Т.А.Бакиев. [Текст] - М.: 2007 г.

- Никифоров, А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация./А.Д.Никифоров, Т.А. Бакиев. [Текст] -  М.:  2008г.

Дополнительные источники:

- Зайцев, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация: электронное приложение / С.А. Зайцев, А.В. Толстов [Текст] -  М.:2015г.

- Ильянков, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: практикум / А.И. Ильянков, Н.Ю. Марсов  и др.[Текст] -  М.:2013г.

- Маргвелашвили, Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация: лабораторно-практические работы / Л.В. Маргвелашвили [Текст] -  М.:2014г.

- Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: электронное приложение / И.А. Иванов,. С.В. Урушев. [Текст] -  М.:2015г.

- Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: инструкционные карты ЛПЗ / А.И Аристов, Л.И. Карпов. [Текст] - М.:2013г.

- Анухин, В.И. Допуски и посадки. /В.И.Анухин. [Текст] -  М.: 2007г.

- Передерий, В.П. Устройство автомобиля./В.П.Передерий. [Текст] - М.: 2008г.

- Вахламов, В.К. Подвижной состав автомобильного транспорта./В.К.Вахламов. [Текст]-М.: 2009г.

- Родичев, В.А. Грузовые автомобили./В.А.Родичев. [Текст] - М.:  2007г.

- Стуканов, В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. /В.А.Стуканов.  [Текст] -М.: 2008г.

- Шестопалов, С.К. Устройство, ТО и ремонт легковых автомобилей./С.К.Шестопалов.  [Текст] -     М.:  2009г.

- Панов, Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей./Ю.В.Панов.  [Текст] -М.:  2007г.

- Ерохов, В.И. Системы впрыска легковых автомобилей: эксплуатация, диагностика, ТО и ремонт/В.И.Ерохов.  [Текст] -М.: 2008г.

- Пехальский, В.И. Устройство автомобиля ./В.И.Пехальский, Я.А.   Пехальская . [Текст] -М.:  2007г

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 18 июля, 23 ноября, 30 декабря 2009 г., 28 сентября 2010 г., 21 июля, 30 ноября, 6 декабря 2011 г., 28 июля, 3 декабря 2012 г.)

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (с изменениями от 18 июля, 30 ноября 2011 г., 28 июля 2012 г.